Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

(ЛФ ПНИПУ)

Факультет высшего образования

Направление13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Кафедра «Общенаучных дисциплин»

Зав.кафедройОНД

___________Е.Н.Хаматнурова

«___» ___________ 2020 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «МОДЕРНИЗАЦИЯ  ТЯГОВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПРИВОДА САМОХОДНЫХ ШАХТНЫХ ВАГОНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Студент	                                                                         В.Р. Волкова

Состав ВКР:

- Пояснительная записка на       страницах

- Графическая часть на               листах

Научный руководитель

Вед.инженер-конструктор ООО «ЭМС»	С.Ю. Вотинова

Лысьва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Вагон шахтный самоходный 10ВС-1	4

1.1	Технические характеристики	4

1.2	Общие сведения о тяговом электрооборудовании	7

1.3 Маркировка взрывозащиты электрооборудования	10

2. Разработка модернизации	10

2.1.1Расчетная часть.	10

2.1.2 Исходные данные для расчета	13

2.1.3 Электромагнитный расчет	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44

## ВВЕДЕНИЕ

Предприятие «Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей калия - важного элемента, необходимого для развития всех живых организмов. Компания производит существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирует всю производственную цепочку - от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

Производственные мощности предприятия (пять рудников, шесть калийных фабрик и одна карналлитовая фабрика) расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в  мире по запасам руды. В основном производственном подразделении Компании работают около 12 700 сотрудников.

Объем производства ПАО «Уралкалий» в 2019 году составил 11,1 млн тонн хлористого калия.

Для разработки серьёзных объёмов руды (общие запасы руды Компании составляют около 8,2 млрд тонн) требуется надежное производительное оборудование.

Строительство Первого калийного комбината в Соликамске началось в 1927 году, а в 1930 уже и Второй калийного комбината в Березниках заложили. В 1932 году начали проходку первого ствола Березниковского рудника.

В годы войны (в 1942 году) Рудник Березниковского калийного комбината начал добычу пищевой и технической соли, а когда срочно потребовался карналлит (сырье для производства магния, который применяется в авиационной промышленности), на базе Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей организовали его производство.

В 1950-1960 годах на руднике проведена масштабная реконструкция, техника заменила ручной труд. В 1973 году - Третий калийный комбинат (БКПРУ-3) произвел первую продукцию. В последующие годы неуклонно осваивались всё новые месторождения калийно-магниевых солей.

В октябре 2007 года состоялось публичное размещение акций «Уралкалия» на Лондонской фондовой бирже.

При поддержке ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» на базе Пермского государственного университета в 2009 году открыт Институт Калия. 1 Мощное поступательное развитие предприятия ПАО «Уралкалий» продолжается, привлекаются огромные инвестиции, увеличивается производительность добычи  полезных ископаемых, приобретается новейшая техника, улучшаются условия труда.

Рисунок 1 - Самоходный шахтный вагон

Всё оборудование шахт работает в крайне тяжелых условиях – повышенных влажности и температур, во взрывоопасной среде. Главное требование к рудничному электрооборудованию – это его надежная бесперебойная работа и обеспечение безопасности людей.

Цель выпускной квалификационной работы — по запросу предприятия ПАО «Уралкалий» разработать мероприятия по модернизации тягового асинхронного двигателя для повышения надежности работы самоходного рудничного вагона 10ВС15.

Для осуществления цели необходимо выполнить следующие задачи:

- изучить характеристики и схемы управления движением рудничного вагона 10ВС15;

- изучить конструкцию, условия и специфику работы тяговых двигателей ДАТВ-270 в шахте ПАО «Уралкалий»;

- изучить требования Заказчика к двигателю;

- выполнить необходимые расчеты (электромагнитный и тепловой) нескольких вариантов усовершенствований двигателя ДАТВ-270 и выбрать приемлемый для модернизации.

1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание вагона шахтного самоходного 10ВС15 4

Универсальный шахтный самоходный вагон 10ВС15 грузоподъемностью 15 тонн с электрическим приводом напряжением 660 и 1140 вольт предназначен для транспортирования для транспортирования горной массы в шахтах, опасных

по газу (метану) и угольной пыли, при температуре окружающей среды до плюс 45 С, относительной влажности до 98 %.

Вагон шахтный самоходный представляет собой бункер-кузов со встроенным в его днище конвейером, шарнирно установленный на шасси с пневмоколесным ходом. Привод колес осуществляется от двух тяговых двигателей, установленных на заднем подрамнике кузова – показано на    рисунке 2.

Рисунок 2 - Вагон самоходный шахтный с расположением электрооборудования

1 - кузов 2 - кабина 3 - рулевое управление 4,5 - передний и задний мост                      19(20) - электродвигатель тяговый ДАТВ-270-4/6/12-1140 У5

Каждый асинхронный двигатель ДАТВ-270 приводит по два колеса шасси: один – левые, второй – правые. Понятно, что оба двигателя должны иметь идентичные характеристики, чтобы работать синхронно, особенно при переключении скоростей. Двигатели являются трехскоростными – изменение скорости осуществляется переключением числа пар полюсов. Питание вагона электроэнергией осуществляется по кабелю от сети переменного тока напряжением 1140 В.

Двигатели и другое электрооборудование выполнено во взрывобезопасном исполнении.

Два телескопических гидроцилиндра обеспечивают изменение высоты подъема кузова в пределах 450-1465 мм. Кузов состоит из правого, левого и заднего бортов, жестко связанных с рамой кузова, к переднему торцу которой крепится приводная станция конвейера. Самоходное шасси вагона состоит из рамы хода, переднего и заднего мостов и подрамника, на котором справа установлена кабина, а слева – привод конвейера и маслостанции. Задний мост крепится к раме жестко, передний – балансирно.

Привод на колеса осуществляется от двух ходовых двигателей, установленных на заднем подрамнике рамы кузова, каждый из которых приводит два колеса: один левые, второй – правые. Вращение на колесо передается через цилиндрический редуктор, прифланцованный к двигателю, карданную передачу, коническую пару шестерен угловой редуктор и одноступенчатый планетарный редуктор, встроенный в колесо.

Привод конвейера осуществляется от электродвигателя, установленного на переднем подрамнике рамы хода слева, через фрикционную муфту, карданный вал и приводную станцию. Включение конвейера (фрикционной муфты) – гидроцилиндром. Вагон оборудован тремя тормозными системами: рабочей, стояночной и аварийной. Тормозные механизмы рабочей тормозной системы установлены на всех четырех колесах; привод - гидравлический, управление - ножной педалью, механически связанной с золотником тормозных цилиндров. Исполнительными органами привода рабочей тормозной системы являются гидроцилиндры. Тормозные механизмы стояночной тормозной системы установлены на выходных валах электродвигателей; привод – гидравлический, управление – рукояткой золотника управления. Исполнительными органами привода являются гидроцилиндры с пружинным замыканием.

Аварийная тормозная система – задействование рабочих тормозов от пневмогидроаккумулятора. Рулевое управление выполнено на базе «гидроруля». Управление вагоном осуществляется из кабины водителя. Питание вагона электроэнергией осуществляется по кабелю от сети переменного тока напряжением U=1140 В или U=660 В, в зависимости от исполнения. Питающий кабель, проходя через ролики выводного устройства поддерживающие ролики и кабелеукладчик, равномерно наматывается на кабельный барабан. Барабан приводится во вращение насосом через цепную передачу. Электрооборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» ГОСТ Р 51330.1-99 и «Искробезопасная цепь» ГОСТ Р 51330.10-99.

Взрывозащищенность электрооборудования обеспечивается применением серийно выпускаемого взрывозащищенного оборудования (двигатели, фары, сирена и пр.) и заключением электрооборудования общего назначения во взрывонепроницаемые оболочки, выдерживающие давление взрыва внутри них и исключающие передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду

Конструкция вагона является универсальной и удовлетворяет требованиям эксплуатации как в калийных рудниках, так и в угольных шахтах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

| Грузоподъемность, т |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| Cкорость движения по горизонтальному пути, км/час |  | 9 |
| Время разгрузки, с. |  | 50…60 |
| Вместимость кабельного барабана, м |  | 200 |
| Привод электрический |  | исп. взрывозащищенное |
| Дорожный просвет, мм |  | 250 |
| Ток, 50 Гц |  | Переменный |
| Напряжение, В |  | 660/1140 |
| Радиус поворота по наружному габариту, м |  | 8,5 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, град |  | 15 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| длина |  | 8200 |
| ширина |  | 2500 |
| высота |  | 1750 |
| Масса, т |  | 17 |

  - Описание работы, схемы управления

Вагон шахтный самоходный предназначен для транспортирования горной массы в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли; температура окружающей среды плюс 35 °С, относительная влажность до 98 %. Вагон может работать в комплексе с комбайнами типа «Урал», погрузочными машинами или бункерами - перегружателями с высотой погрузки от 1,2 м и более и разгружаться в рельсовые вагонетки, на конвейеры, в рудоспуски и другие приёмные устройства высотой до 1,4 м. Минимальное сечение выработки, в

ехнологического режима, правил и норм техники которой может эффективно эксплуатироваться вагон - 3×2,1 м; угол наклона трассы до 15  при длине уклона не более 40 м.

На вагоне имеются три взрывонепроницаемые оболочки: магнитная станция, пульт управления и кабельный барабан. Пуск вагона осуществляют в следующей последовательности: а) произвести внешний осмотр всего вагона, неисправности и помехи устранить; б) осмотреть кабель от трекового пускателя ПРВ до вагона; в) в ограничитель магнитной станции вставить ключ-рукоятку и повернуть его в положение ВКЛ; г) разместиться на одном из сидений в кабине. Переключатели S2, S3, S4, расположенные на пульте управления, установить в положение СТОП; д) переключатель S3 установить в положение ПУСК - на вагон подано.

1.3  Основные требования к электрооборудованию шахт

Взрывозащита систем достигается организационно-техническими мероприятиями; разработкой инструктивных материалов, регламентов, норм и правил ведения технологических процессов; организацией обучения и инструктажа обслуживающего персонала; осуществлением контроля и надзора за соблюдением норм тбезопасности, пожарной безопасности и т. п. Кроме того, оборудование  должно быть оснащено системами взрывозащиты, которые предполагают:

- применение гидрозатворов, огнепреградителей, инертных газов или паровых завес;

- защиту аппаратов от разрушения при взрыве с помощью устройств аварийного сброса давления

Взрывозащищенное электрооборудование - электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

Важнейшими целями является обеспечение безопасности людей, надежных и безаварийных производственных процессов, а также свободной от загрязнений окружающей среды. Главной предпосылкой для реализации этих целей является наличие знаний относительно возможности возникновения и предотвращения взрывов во всех местах, где имеет место одновременное нахождение горючих вещества, кислорода и источников инициирования взрыва.

В соответствии с ГОСТ Р 51330 маркировка взрывозащищенного электрооборудования должна содержать знак «Ех», указывающий на то, что электрооборудование соответствует указанному стандарту и стандартам на виды взрывозащиты; знаки видов взрывозащиты также регламентированы:

1ExdIIBT4

1 — уровень взрывозащиты

Ex — знак взрывозащищенного электрооборудования, изготовленного в    соответствии со стандартом

d — вид взрывозащиты

IIB — категория взрывоопасной смеси

T4 — температурный класс

1 - Взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты

Виды взрывозащиты:

d – Взрывонепроницаемая оболочка

Взрывозащищенное электрооборудование Exd может содержать нормально искрящие компоненты и зажигательные устройства, а также может содержать взрывоопасные смеси. Внутренняя конструкция такова, что оборудование может выдержать внутренний взрыв газовоздушной смеси и не распространять при этом достаточное количество энергии для внешнего взрыва. Места соединений, крышки и отверстия конструируются с огнестойкими свойствами проходов (щелей и пазов), которые необходимо периодически проверять и постоянно поддерживать в нужном состоянии, чтобы сохранить целостность данной формы защиты.

Искробезопасная электрическая цепь

Компоненты, применяемые в оборудовании, не вызывают искрения и опасных температур при нормальной работе. Оборудование обычно рассчитано на максимальное допустимое напряжение 11кВ. Используются высокоэффективные и самые надежные электрические соединения и изоляция. Уровень защиты от попадания пыли и влаги практически полностью снижает риск

загрязнения. Два основных требования Ехе заключаются в защите оборудования от внешних воздействий на уровне минимум IP54 для газа/пара (IP6X для пыли) и показателе ударной вязкости минимум 7 Нм. Поскольку эта форма защиты используется в Зонах 1 и 2, ее предпочитают вместо Exd, потому что она рассчитана на более простой способ проверки и обслуживания. Еще одно «за» состоит в том, что оборудование Ехе обычно производится из более легких материалов, что часто снижает его стоимость.

Герметизация компаундом

Метод - заливка компаундом (инкапсуляция) компонентов или оборудования, образующих дуги и искрение, чтобы обеспечить отсутствие доступа имеющихся взрывоопасных смесей и контроль температуры при нормальных условиях и неисправности, что предотвращает возгорание.

Условия работы тяговых двигателей существенно отличаются от условий работы большинства машин общепромышленного исполнения, что влияет на конструкцию. Габаритные размеры тяговых двигателей жестко ограничены. В процессе работы со стороны пути тяговые двигатели подвергаются интенсивным динамическим воздействиям, они могут значительно возрастать по частоте и амплитуде на выбоинах, при несбалансированности колесной пары, при плохом содержании пути. Тяговые двигатели расположены в непосредственной близости от пути, поэтому они подвержены интенсивному загрязнению. Напряжения на выводах двигателей могут иметь значительные колебания.

Нагрузки тяговых двигателей неравномерны и их характер сильно изменяется в зависимости от конкретных условий эксплуатации, причем возникают систематические токовые перезагрузки, особенно при пусках.

Таким образом, к тяговым электрическим машинам предъявляются следующие требования:

- Минимальная масса, габариты, стоимость при высокой эксплуатационной надежности.

- Высокая устойчивость к динамическим нагрузкам и к резким изменениям тока.

- Высокая термостойкость и влагостойкость изоляции.

- Эффективная вентиляция с защитой от проникновения пыли, влаги и грязи.

- Возможно наибольшая унификация узлов и деталей, унификация электрических машин для различных типов вагонов.

- Высокая экономичность.

2  РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет и выбор тягового электродвигателя

Рациональный выбор электродвигателей по мощности играет важную роль. Выбор двигателей завышенной мощности приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных расходов, к недоиспользованию их активных материалов, к снижению КПД и коэффициента мощности (cosφ). Выбор электродвигателей заниженной мощности приводит к сокращению срока их службы из-за преждевременного старения изоляции обмоток.

Существуют различные методы расчета мощности и выбора тяговых двигателей: нагрузочных диаграмм, номинальных режимов, нагрузочных рядов, эквивалентного КПД. Выбор электродвигателей производится по статическим нагрузкам, затем выполняется проверка выбранного двигателя по нагреву, по условиям пуска и перегрузки.

2.1.1 Выбор двигателя механизма передвижения козлового крана

Определим статическую мощность передвижения вагона

(2.1)

где - mгр. = 15000 кг – масса груза;

- m = 17000 кг – масса вагона;

- υг =1,1 м/с – скорость передвижения вагона;

- ŋ =0,63 – КПД передачи;

- fn = 0,015– коэффициент трения качения;

- dст  = 0,22 м – диаметр диска ходового колеса;

- Dk= 0,6 м – диаметр ходового колеса;

- Kp=1,5 – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления движению из-за трения ходовых колес о неровности пути;

- mk = 2– число ходовых колес;

- ß=0,02 – уклон пути в шахте.

Определим мощность при передвижении вагона с грузом:

= 34,2 кВт            (2.2)

Определим мощность двигателя по условию:

Рн  ≥ Кз· Рст = 1,2· 34,2 = 41 кВт,                     (2.3)

где Кз =1,2 – коэффициент запаса, учитывающий дополнительную нагрузку двигателя в переходных режимах.

Выбираем по каталогу двигатель асинхронный тяговый взрывобезопасный трехскоростной ДАТВ-270 4/6/12 1140 У5 с номинальными данными на средней синхронной скорости 1000 об/мин: Рн =46 кВт,

nн= 879 об/мин, соs=0,91, кпд  = 0,82

Определим номинальную угловую скорость ротора для среднего  (наиболее часто используемого режима)

н = n /30 = ∙879 /30 = 92 с-1                                (2.4)

Определим номинальный момент двигателя

Мн = Рн ∙103 /н = 46∙103 /92 = 500 Н∙м                     (2.5)

Выбранный электродвигатель проверим по пусковым условиям.

Определим суммарный маховый момент системы, приведенный к валу ротора двигателя

GDΣ2  = К∙ GрDр2  + 4G∙υ2 / н2                                            (2.6)

GDΣ2 = 1,15·160,1 +4·9,8132·103·1,12/922 = 363,6 Н·м2,

где К – коэффициент, учитывающий маховые моменты звеньев системы, вращающихся со скоростями, отличающимися от скорости ротора;

G – полный вес вагона с грузом, кг.

Определим максимально возможный момент статической нагрузки

Мс.мах = Рс ∙103 / = 41∙103/92 = 445,5 Н·м                (2.7)

Определим динамический момент при пуске двигателя

Мдин = GDΣ2 ∙ н ∙а /40υ = 363,6 ·92·0,2/40·1,1 =152,06 Н·м    (2.8)

где ап = 0,2 м/с2 - допустимое ускорение вагона

Проверим двигатель по пусковому режиму

Мп  > Кз.м. (Мс.мах + Мдин) = 1,2(445,5+152) = 717 Н·м        (2.9)

Так как условие  выполняется:  2,4500 Н·м > 717 Н·м,

выбранный двигатель удовлетворяет условиям пуска.

Проверяю двигатель по запасу сцепления ходовых колес вагона по условию:

0,16 υн < ап <(0.85÷1,4)1/mk  ,                         (2.10)

где  mk = 2 – число приводных колес.

0,16·1,1 = 0,176 < 0,2 < (0,85÷ 1,4)·1/2=0,43

Так как условие (2.10) выполняется, выбранный двигатель проходит по запасу сцепления.

Рисунок 3. Двигатель ДАТВ-270 на испытательной станции

Двигатель ДАТВ-270 (2)

Двигатель асинхронный тяговый взрывобезопасный ДАТВ-270-4/6/12 У5

| Тип двигателя | ДАТВ-270-4/6/12-660 У5 |  |  | ДАТВ-270-4/6/12-1140 У5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение коробки выводов | Рисунок 1 |  |  | Рисунок 2 |  |  |
| Напряжение линейное номинальное, Ин, В | 660 |  |  | 1140 |  |  |
| Мощность номинальная, кВт | 22 | 46 | 23 | 22 | 46 | 23 |
| Ток номинальный, А | 25 | 54 | 35 | 15 | 32 | 20 |
| Частота вращения синхронная, об/мин | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 | 500 |
| Скольжение номинальное, % | 8 | 12 | 9 | 8,1 | 12,2 | 9,5 |
| КПД, % | 80,5 | 81,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 80,5 |
| Коэффицент мощности, cos ф | 0,95 | 0,92 | 0,72 | 0,95 | 0,92 | 0,72 |
| Кратность пускового тока, Iпуск/Iном, о.е. | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 4,2 |
| Кратность пускового момента, Мпуск/Мном, о.е. | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| Кратность макс. момента, Ммах/Мном, о.е. | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |

Общий вид двигателя представлен в графической части проекта.

Условия работы тяговых двигателей существенно отличаются от условий работы большинства машин общепромышленного исполнения, что влияет на конструкцию. Габаритные размеры тяговых двигателей жестко ограничены.

В процессе работы со стороны пути тяговые двигатели подвергаются интенсивным динамическим воздействиям, они могут значительно возрастать по частоте и амплитуде на выбоинах, при несбалансированности колесной пары, при плохом содержании пути. Нагрузки тяговых двигателей неравномерны и их характер сильно изменяется в зависимости от конкретных условий эксплуатации, причем возникают систематические токовые перезагрузки, особенно при пусках.

При эксплуатации некоторых вагонов в условиях шахты возникли технические проблемы, приводящие к их длительной остановке в результате срабатывания защит, предусмотренных в схеме управления двигателями.

Заказчик электродвигателей (ПАО «Уралкалий») обозначил две основные проблемы:

- электродвигатели не фазируются друг с другом;

- перегрев обмоток статора первой и второй скорости. Причем особое внимание нужно уделить второй скорости (1000 об/мин) - самой ходовой и постоянно нагруженной в течении всей смены работы. Двигатели на вагоне защищены от перегрева встроенными в обмотку статора термореле «Термик», срабатывающими при температуре нагрева обмоток статора до 170 ºС. В случае нагрева обмоток статора одного из двигателей до указанной температуры - звучит сирена и отключаются ходовые двигатели. Дальнейшая работа вагона возможна лишь после охлаждения двигателей до нормальной температуры (отсутствие сигнала при включении двигателей).

Возникшие проблемы предлагается решить путем увеличения мощности двигателя.

Самый простой способ увеличения мощности – это увеличение диаметра магнитопровода статора, но сделать указанное невозможно, так двигатель расположен под кузовом вагона и уменьшится расстояние над дорогой (просвет).

Второй вариант – увеличить активную длину двигателя, что оказалось возможным, так как при размещении двигателя имеется запас по горизонтали, но при этом расчетные перегревы обмотки статора увеличились.

2.1.1Исходные данные для расчета

Таблица 4 – Исходные данные

Номинальные данные

| P2 | 46 кВт | номинальная мощность на валу двигателя |
| --- | --- | --- |
| 2Р | 6 | число полюсов |
| U1л | 1140 В | номинальное линейное напряжение |
| F1 | 50 Гц | частота сети |
| соединение | 0 | соединение фаз 0-в звезду |

Данные сердечника статора

| Dн1 | 493 мм | наружный диаметр статора |
| --- | --- | --- |
| L1 | 370 мм | полная длина сердечника статора с радиальными каналами |
| Nк1 | 0 | число радиальных вентиляционных каналов cтатора |
| Dе | 0,6 мм | односторонний воздушный зазор |
| Dш1 | 0 мм | эквивалентная высота, учитывающая наличие вырезов для крепления сердечника статора |
| MCS | 0 | 0 - 2212, 2312 сталь сердечника статора 1 - 2412 |
| D1 | 350 мм | внутренний диаметр статора |
| Z1 | 144 | число пазов статора |
| Bк1 | 0 мм | ширина радиальных вентиляционных каналов статора |
| G1 | 7700 кг/м3 | плотность электротехнической стали статора |
| P150 | 2,2 Bт/кг | удельные потери стали статора при частоте перемагничивания 50 Гц и индукции 1 Т |

Размеры паза статора

| Hп1 | 46 мм | высота паза статора (в штампе) |
| --- | --- | --- |
| B’п1 | мм | высота паза статора (в свету ) |
| dp1 | 7,4мм | для всыпной обмотки нижний диаметр паза статора |
| Вп1 | 9,2мм | ширина паза статора (в штампе) |
| Hк1 | мм | высота клина и шлица паза статора |
| hs1 | 1 мм | для всыпной обмотки высота шлица паза cтатора |
| Bu | мм | ширина изоляции между двумя элементарными проводниками обмотки статора |
| bs1 | 3 мм | для всыпной обмотки ширина паза статора в расточке |
| FPS |  | форма паза статора: 0 – открытая 1 – полуоткрытая 2 - трапецеидальная 3 – овальная |

Данные обмотки статора

| A1 | 8 | число параллельных ветвей обмотки статора |
| --- | --- | --- |
| Yп1 | 5 | шаг по пазам обмотки статора |
| Bсu1 | мм | ширина элементарного проводника обмотки статора |
| dгол | 1,6 мм | для всыпной обмотки диаметр голого элементарного проводника |
| H21 | мм | высота между катушками в пазу по голой меди |
| Dкл | 0,5 мм | для всыпной обмотки толщина прокладки в пазу статора под клином |
| H1 | мм | высота катушки по голой меди |
| Dпи | 0,52 мм | для всыпной обмотки толщина пазовой изоляции межкатушечной изоляции |
| N1 |  | число элементарных проводников по высоте |
| bкп | 20мм | для всыпной обмотки ширина межкатушечной прокладки |
| Dдн | 0,5мм | толщина прокладки в пазу статора на дне паза |
| Gм | 8900 кг/м3 | плотность меди обмотки статора |

Продолжение таблицы 4.

| обмотка | 1 | 0 - жесткая, 1 - всыпная |
| --- | --- | --- |
| NP1 | 36 | число активных проводников в пазу статора |
| M1 |  | число элементарных проводников по ширине |
| Nэл | 2 | для всыпной обмотки число элементарных проводников в эффективном |
| QEL | мм2 | сечение элементарного проводника обмотки статора |
| dиз | 1,711 мм | для всыпной обмотки диаметр изолированного провода |
| hкл | 2 мм | для всыпной обмотки высота клина |
| DEVB | C | превышение температуры воздуха в двигателе над наружным воздухом |
| Dсв | 0,2 мм | для всыпной обмотки разность между размерами паза в штампе и в свету |
| C | 2 | числитель неправильной дроби при дробных q1 = c/d с = 1 при целых значениях q1 = d |
| 2A | 70 мм | двусторонняя длина прямолинейного участка катушки статора при выходе ее паза |
| Su | мм | расстояние между двумя соседними катушками в лобовой части обмотки |
| R | 2 мм | для всыпной обмотки радиус скругления паза статора |
| лоб. части | 0 | 0 - не изолированы, 1 - изолированы |

Данные сердечника ротора

| D2z | 561,4 мм | нижний диаметр зубцов ротора |
| --- | --- | --- |
| L2 | 240 мм | полная длина сердечника ротора с радиальными каналами |
| Nк2 | 0 | число радиальных вентиляционных каналов ротора |
| Nа2 |  | число аксиальных каналов ротора |
| Hш2 | 1 мм | высота шлица в роторе |
| Dш2 | 0 мм | эквивалентная высота, учитывающая наличие вырезов для крепления сердечника ротора |
| MCP |  | сталь сердечника ротора 0 - 2211, 2312 1 - 2412, 2411 |
| D2 | 520 мм | внутренний диаметр ротора |
| Z2 | 138 | число пазов ротора |
| Bк2 | 0 мм | ширина радиальных вентиляционных каналов ротора |
| Dа2 | 0 мм | диаметр аксиальных каналов ротора |
| Bш2 | 1,5 мм | ширина шлица ротора |
| d | 0,5 мм | при ФПР=1 - диаметр верхней части стержня ротора при бутылочной форме за, при овальной форме D = 0; при ФПР=0 - разность между высотой стержня и высотой за ротора |
| G2 | 7700 кг/м3 | плотность электротехнической стали ротора |

Данные паза ротора

| d1 | 5,9 мм | диаметр нижнего овала паза ротора овальной или бутылочной формы или ширина паза ротора прямоугольной формы в штампе |
| --- | --- | --- |
| H2 | мм | высота верхней части бутылочного паза ротора |
| FPR | 1 | форма паза ротора: 0 - бутылочная 1 - прямоугольная 2 – круглая |
| d2 | 5,1 мм | диаметр верхнего овала паза ротора овальной или среднего овала бутылочной формы или ширина стержня для паза прямоугольной формы |
| HP2 | 23,5 мм | высота стержня ротора |

Данные обмотки ротора

Продолжение таблицы 4.

| Lст | 340 мм | длина стержня с учетом ширины колец |
| --- | --- | --- |
| Deст | 0 мм | зазор между размерами паза ротора в штампе и стержнем ротора |
| Gal | 8900 кг/м3 | плотность алюминия стержней и колец ротора |
| Po2 | 0,017 Ом м/мм2 | удельное сопротивление материала стержней ротора |
| betack | 0 | скос пазов на роторе в долях зубцового деления статора |
| Aкк | 30 мм | высота короткозамыкающего кольца ротора |
| Bкк | 10 мм | ширина короткозамыкающего кольца ротора |
| Dкк | 578,4 мм | средний диаметр короткозамыкающих колец |
| Pо2к | 0,0175 Ом*м/мм2 | удельное сопротивление материала колец |

Коэффициенты

| Tр1 | 115 C | расчетная температура 75 С или 115 С |
| --- | --- | --- |
| Cр1 | 0 | коэффициент, зависящий от отношения z2/z1 и (bш2-2)/t2 |
| Kш1 | 1,4431 | коэффициент, зависящий от отношения bш2/ |
| Kд1 | 0,0235 | коэффициент дифференциального рассеяния cтатора |
| K01 | 1,31 | коэффициент удельных поверхностных потерь, зависящий от марки стали и обработки статора |
| Kzс1 | 0,95 | коэффициент заполнения сталью сердечника статора |
| Kдр1 | 0,9208 | коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов наведенных в обмотке короткозамыкающего ротора высшими гармониками поля статора |
| ALL1 | 13,3 Вт/См2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности лобовых частей статора |
| ALс1 | 660 Вт/См2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности стали статора |
| Dвент | 752,4 мм | диаметр вентилятора внутреннего цикла |
| Luz | 0,022 Вт/м С | теплопроводность изоляции обмотки статора |
| BOB | 450 мм | высота оси вращения |
| Pd1 | 0 | добавочные потери для расчета с магнитным клином, которые могут быть рассчитаны по ОВЖ.120.301 либо заданы |
| КНС |  | при IMAG=0 - кривая намагничивания спинки |
| Kт1 | 1,1 | технологический коэффициент обработки сердечника статора |
| Cр2 | 0,149 | коэффициент, зависящий от отношения z1/z2 и (bn1-2)/t1 |
| Kш2 | 6,857 | коэффициент, зависящий от отношения bn1/ |
| Kд2 | 0,0245 | коэффициент дифференциального рассеяния ротора |
| K02 | 1,86 | коэффициент удельных поверхностных потерь, зависящий от марки стали и обработки ротора |
| Kzc2 | 0,95 | коэффициент заполнения сталью сердечника ротора |
| Kпул | 0,228 | коэффициент удельных пульсационных потерь |
| Kмех | 1 | коэффициент для расчета механических потерь |
| ALс2 | 66 Вт/С м2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности стали ротора |
| Kmu | 0,65 | коэффициент для расчета махового момента ротора |
| Imag | 0 | 0 - клин не магнитный; 1-клин магнитный, содержание железа - 3500 кг/м3; 2 - 2700 кг/м3; 3 - 2600 кг/м3; 4 -2200 кг/м3 |
| тип вент | 1 | тип вентиляции:0- радиальная,1 - аксиальная |
| teta | 0 | 0 - расчет с учетом насыщения 1 - расчет без учета насыщения |

2.1.3 Электромагнитный расчет

1 Число полюсов

(1)

2 Число пазов на полюс и фазу

(2)

3 Число витков в фазе обмотки статора

(3)

4 Укорочение шага обмотки

(4)

5 Коэффициент укорочения шага обмотки

(5)

6 Коэффициент распределения обмотки для  фазной зоны

(6)

где  при целых значениях , с = числителю неправильной дроби при дробных значениях , =2 (п.2)

7 Обмоточный коэффициент

(7)

8 Эффективное число последовательно соединенных витков в фазе обмотки

(8)

9 Зубцовое деление сердечника статора в расточке

мм   (9)

10 Средняя длина лобовой части обмотки

Всыпная обмотка статора:

(10)

,              (11)

где коэффициенты и  определяются по таблице 2.

Таблица 6- Определение коэффициентов для расчета обмоток

| Число полюсов 2р | Лобовые части катушки статора не изолированы |  |  |  | Лобовые части катушки статора изолированы лентой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,2 |  | 0,26 |  | 1,45 |  | 0,44 |  |
| 4 | 1,3 |  | 0,4 |  | 1,55 | 1,35* 1,046* | 0,5 | 0,77* 0,62* |
| 6 | 1,4 |  | 0,5 |  | 1,75 |  | 0,62 |  |
| 8 | 1,5 |  | 0,5 |  | 1,9 |  | 0,72 |  |

* - коэффициенты определяемые по результатам чертёжного построения эвольвентной катушки и задаваемые в исходных данных.

11 Средняя длина витка обмотки статора

мм   (12)

12 Площадь сечения активного проводника обмотки статора

=1,28мм2(13)

13 Активное сопротивление фазы обмотки статора в холодном состоянии

Ом   (14)

14 Активное сопротивление фазы обмотки статора в горячем состоянии

Ом   (15)

15 Наружный диаметр ротора

мм   (16)

16 Расстояние между центрами закруглений паза ротора,

- при прямоугольной форме паза ротора.                             (17)

17 Высота перемычки над пазом ротора, мм

мм   (18)

при прямоугольной форме стержня ротора, где d, мм - разность между размерами паза ротора в свету, d1, мм - ширина стержня, d2, мм - ширина паза ротора.

18 Площадь сечения верхней части паза ротора, мм2

мм2(19)

при прямоугольной форме стержня ротора

19 Размер шлица в стержне ротора, мм

мм   (20)

20 Площадь сечения стержня ротора,

мм2   (21)

при прямоугольной форме стержня ротора.

21 Расчетная длина стержня, мм

мм-при стержневой конструкции ротора  (22)

22 Активное сопротивление стержня ротора в горячем состоянии

Ом   (23)

23 Средний диаметр короткозамыкающих колец

мм   (24)

24 Длина короткозамыкающего кольца между центрами соседних стержней по среднему диаметру

мм   (25)

25 Коэффициент приведения сопротивления участков короткозамыкающих колец между центрами соседних стержней к сопротивлению стержня

(26)

26 Активное сопротивление двух участков короткозамыкающих колец между центрами соседних стержней, приведенное к сопротивлению стержня

Ом   (27)

27 Суммарное активное сопротивление стержня и участкакороткозамыкающих колец ротора в горячем состоянии

Ом   (28)

28 Длина сердечника статора без радиальных вентиляционных каналов

мм   (29)

29 Эффективная длина сердечника статора

мм   (30)

30 Длина сердечника ротора без радиальных вентиляционных каналов

мм   (31)

31 Эффективная длина сердечника ротора

мм   (32)

32 Полюсное деление

мм   (33)

33 Высота спинки сердечника статора

мм   (34)

34 Длина магнитной линии в спинке сердечника статора, м

м   (35)

35 Расчетная площадь сечения спинки сердечника статора,

м2   (36)

36 Высота спинки сердечника ротора, мм

мм, при    (37)

37 Длина магнитной линии в спинке сердечника ротора

м, при 2рм   (38)

38 Расчетная площадь сечения спинки сердечника ротора

м   (39)

39 Диаметр:

по дну зубцов статора

мм;                                        (40)

по центру нижнего диаметра трапецеидального паза всыпной обмотки

мм   (41)

40 Зубцовое деление сердечника статора в расчетных сечениях

на высоте  зубца со стороны воздушного зазора

мм;                                                           (42)

на высоте  зубца со стороны воздушного зазора

мм;    (43)

по дну зубцов статора

мм;                      (44)

по центру нижнего диаметра трапецеидального паза всыпной обмотки

мм   (45)

41 Ширина зубца сердечника статора в расчетных сечениях, мм

10,3 мм                                                                             (46)

6,114 мм                                                                (47)

6,115 мм                                                                      (48)

10,3 мм                                                                           (49)

6,113 мм                                                                    (50)

8,2 мм                                                                            (51)

42 Расчетная площадь сечения зубцов сердечника статора,

0,008 м2   (52)

0,042 м2   (53)

43 Длина магнитной линии в зубцах сердечника статора

м                                                                                 (54)

44 Зубцовое деление сердечника ротора

мм                                                                                      (55)

45 Ширина зубца сердечника ротора в расчетном сечении, мм

мм                (56)

46 Расчетная площадь сечения зубцов сердечника ротора, м

м2 (при форме паза 1 и 2)    (57)

47 Длина магнитной линии в зубцах сердечника ротора, м

при форме паза 1

м                                                      (58)

м                                                                         (59)

48 Площадь сечения зубцов ротора для расчета массы стали зубцов, м

м2   (60)

49 Коэффициент воздушного зазора

1,163                                                                                (61)

1,030                                                                           (62)

1,199                                                                               (63)

50 Площадь сечения воздушного зазора, м

м2   (64)

51 Среднее значение магнитного потока на полюс при номинальном напряжении, Вб

Вб   (65)

Первый раз задается

52 Максимальное значение индукции в воздушном зазоре, Тл

Тл                                                                                   (66)

53 Индукция в спинке сердечника статора, Тл

Тл                                                                                    (67)

54 Индукция в зубцах сердечника статора в расчетном сечении, Тл

Тл                                                                                (68)

55 Индукция в спинке сердечника ротора, Тл

Тл                                                                                   (69)

56 Индукция в зубцах сердечника ротора в расчетных сечениях, Тл

Тл   (при форме паза 1 и 2)                                         (70)

Тл  (при форме паза 1, иначе )                           (71)

57 Намагничивающая сила на участке воздушного зазора, А

А                                                                       (72)

58 Напряженности магнитного поля Н, А/м по расчетным значениям индукции В, Тл определяются по таблице 3

Таблица3 –Напряженность магнитного поля

| Напряженность (индукция) | Условие | Определение напряженности магнитного поля Н, А/м по расчетным значениям индукции В, Тл. |
| --- | --- | --- |
|  | при 2р=2 и 1,4 Тл | по таблице 3 или 6. |
|  | при 2р4 | по таблице 4 или 7. |
|  | при 2р=2 и В1,4 Тл | по таблице 5 или 8, (расчетное значение уменьшают на 0,4 Тл). |
|  | при | по таблице 4 или 7. |
|  | при | по кривым с учетом ответвления части потока в паз статора (см. Гурин Я.С., Кузнецов Б.И. Проектирование серии электрических машин. -М.: Энергия, 1978. Приложение 25 стр. 459). |
|  | при 2р=2 | по таблице 5 или 8. |
|  | при 2р4 | по таблице 3 или 6. |
|  | при | по таблице 4 или 7. |

Таблица 4- Кривая намагничивания для спинки асинхронных двигателей. Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 0,5 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| 0,6 | 131 | 134 | 136 | 139 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
| 0,7 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 190 |
| 0,8 | 194 | 198 | 201 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 |
| 0,9 | 231 | 235 | 239 | 243 | 248 | 252 | 255 | 260 | 265 | 269 |
| 1 | 274 | 279 | 284 | 289 | 295 | 300 | 305 | 311 | 318 | 323 |
| 1,1 | 332 | 339 | 344 | 351 | 357 | 367 | 374 | 382 | 390 | 398 |
| 1,2 | 410 | 418 | 426 | 435 | 444 | 455 | 466 | 475 | 487 | 498 |
| 1,3 | 509 | 521 | 533 | 546 | 558 | 572 | 585 | 600 | 618 | 635 |
| 1,4 | 656 | 675 | 695 | 717 | 740 | 763 | 789 | 815 | 843 | 870 |
| 1,5 | 905 | 934 | 965 | 1000 | 1040 | 1090 | 1130 | 1190 | 1240 | 1292 |
| 1,6 | 1370 | 1440 | 1520 | 1590 | 1660 | 1720 | 1820 | 1910 | 2010 | 2110 |
| 1,7 | 2180 | 2310 | 2410 | 2550 | 2610 | 2720 | 2840 | 2890 | 3130 | 3290 |
| 1,8 | 3460 | 3630 | 3800 | 3970 | 4140 | 4310 | 4490 | 4670 | 4850 | 5040 |
| 1,9 | 5220 | 5600 | 6000 | 6400 | 6900 | 7400 | 7900 | 8500 | 9100 | 9700 |
| 2 | 10400 | 11100 | 11800 | 12500 | 13300 | 14100 | 14900 | 15800 | 16700 | 17600 |

Таблица 5 - Кривая намагничивания для зубцов асинхронных двигателей. Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 171 |
| 0,5 | 174 | 177 | 180 | 184 | 186 | 190 | 192 | 196 | 198 | 202 |
| 0,6 | 204 | 209 | 313 | 216 | 221 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 |
| 0,7 | 245 | 249 | 253 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 |
| 0,8 | 292 | 297 | 302 | 306 | 311 | 316 | 322 | 326 | 331 | 337 |
| 0,9 | 342 | 347 | 353 | 360 | 366 | 372 | 379 | 384 | 390 | 396 |
| 1 | 403 | 409 | 417 | 425 | 433 | 440 | 450 | 460 | 470 | 477 |
| 1,1 | 488 | 497 | 509 | 517 | 527 | 537 | 547 | 559 | 570 | 580 |
| 1,2 | 593 | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 663 | 677 | 695 | 710 |
| 1,3 | 724 | 738 | 755 | 770 | 790 | 804 | 820 | 840 | 857 | 879 |
| 1,4 | 897 | 917 | 936 | 955 | 977 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1090 |
| 1,5 | 1120 | 1150 | 1170 | 1210 | 1240 | 1270 | 1310 | 1330 | 1370 | 1410 |
| 1,6 | 1450 | 1490 | 1530 | 1560 | 1610 | 1650 | 1690 | 1750 | 1790 | 1840 |
| 1,7 | 1900 | 1940 | 2000 | 2070 | 2140 | 2220 | 2300 | 2380 | 2500 | 2600 |

Таблица 6 - Основная кривая намагничивания.

Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 0,7 | 96 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 131 | 135 |
| 0,8 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 0,9 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| 1 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
| 1,1 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| 1,2 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 460 | 470 | 480 | 500 | 520 |
| 1,3 | 550 | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 780 | 850 | 880 | 940 |
| 1,4 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 |
| 1,5 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| 1,6 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 |
| 1,7 | 7700 | 8200 | 8900 | 9400 | 10000 | 10600 | 11100 | 11700 | 12200 | 12800 |
| 1,8 | 13400 | 14000 | 14600 | 15200 | 15800 | 16400 | 17000 | 17600 | 18200 | 18800 |
| 1,9 | 19400 | 20000 | 21800 | 23700 | 25700 | 27800 | 30000 | 32200 | 34400 | 36600 |

59 Намагничивающая сила на участке спинки сердечника статора, А

А                                                                                   (73)

60 Намагничивающая сила на участке зубцов сердечника статора, А

А                                                                                 (74)

61 Намагничивающая сила на участке спинки сердечника ротора, А

А                                                                                    (75)

62 Намагничивающая сила на участке зубцов сердечника ротора, А

А                                                                                    (76)

А                                                                                        (77)

63 Суммарная намагничивающая сила в стали, А

А                                                           (78)

64 Суммарная намагничивающая сила, А

А                                                                                 (79)

65 Коэффициент насыщения магнитной цепи

(80)

66 Ток намагничивания, А

А                                                                                 (81)

67Коэффициент изменения потока

(82)

68 Масса спинки сердечника статора, кг

кг                                                  (83)

69 Масса зубцов сердечника статора, кг

кг                                                                         (84)

70 Основные потери в спинке сердечника статора, кВт

кВт                                       (85)

71 Основные потери в зубцах сердечника статора, кВт

кВт                             (86)

72 Поверхность стали ротора в воздушном зазоре, м

м2   (87)

73 Добавочные поверхностные потери в роторе, кВт

кВт                 (88)

74Поверхность стали статора в воздушном зазоре, м

м2    (89)

75 Механические потери, кВт

Находятся по результатам анализа опытных данных типовых машин, а при их отсутствии по упрощенным формулам.

76 Активная составляющая тока холостого хода, А

А                                                                    (90)

77 Ток холостого хода, А

А                                                                                  (91)

78 Составляющая тока  намагничивания на зазор, А

А                                                                                          (92)

79 Расчетная длина сердечника статора, мм

мм                                                                                             (93)

80 Проводимость потока рассеяния лобовых частей обмотки статора, отнесенная к расчетной длине сердечника статора l

(94)

81 Проводимость потока дифференциального рассеяния статора

(95)

82 Полная проводимость потока рассеяния обмотки ротора

(96)

83 Индуктивное сопротивления рассеяние фазы обмотки статора, Ом

Ом                                                           (97)

84 Проводимость потока рассеяния лобовых частей обмотки ротора

(98)

85 Коэффициент, учитывающий дополнительно к К влияние открытия пазов ротора на проводимость дифференциального рассеяния

(99)

86 Проводимость потока дифференциального рассеяния ротора

(100)

87 Полная проводимость потока рассеяния обмотки ротора

3,91                                                                           (101)

88 Индуктивное сопротивление обмотки ротора, отнесенное к числу витков обмотки статора, Ом

Ом                                                       (102)

89 Активное сопротивление ротора, отнесенное к числу витков обмотки статора, Ом

Ом                                                                           (103)

90 Коэффициент рассеяния обмотки статора

(104)

91 Приведенное активное сопротивление обмотки статора, Ом

Ом                                                                                   (105)

92 Приведенное активное сопротивление обмотки ротора, Ом

Ом                                                                                     (106)

93 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки статора, Ом

(107)

94 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора, Ом

Ом                                                                                   (108)

95 Сечение стержня на глубине проникновения тока, мм

мм2    (109)

96 Приведенное добавочное активное сопротивление стержня с учетом вытеснения тока, Ом

Ом                                                                               (110)

97 Приведенное активное сопротивление обмотки ротора с учетом вытеснения тока при заданном скольжении S, Ом

Ом                                                                              (111)

98 Приведенное суммарное активное сопротивление обмоток двигателя с учетом вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния при заданном скольжении S, Ом

Ом                                                                                   (112)

99 Полная проводимость потока рассеяния ротора при насыщении

(113)

100 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора при насыщении, Ом

Ом                                                                            (114)

101 Приведенное суммарное индуктивное сопротивление обмоток двигателя с учетом вытеснения тока и насыщенности от полей рассеяния, Ом

Ом                                                                              (115)

102 Диаметр круга, на котором лежит точка при коротком замыкании, А

А                                                                                    (116)

103 Реактивная составляющая приведенного тока ротора, А

А                                                                              (117)

104 Активная составляющая приведенного тока ротора, А

А                                                                               (118)

105 Приведенный ток ротора, А

А                                                                        (119)

106 Ток статора при коротком замыкании, при S=S номинальный ток статора, А

-реактивная составляющая

А                                                                                       (120)

-активная составляющая

А                                                                                 (121)

А                                                                       (122)

107 Коэффициент мощности

(123)

108 Потери в меди обмотки статора, кВт

кВт                                                                    (124)

109 Потери в стержнях и короткозамыкающих кольцах ротора, кВт

кВт                                                                   (125)

110 Потребляемая мощность двигателя, кВт

кВт                                                       (126)

111Электромагнитная мощность, кВт

кВт                                                                    (127)

112 Скольжение о. е.

(128)

113 Добавочные потери при нагрузке по ГОСТ  828-75, кВт

кВт                                                                               (129)

114 Суммарные потери в двигателе, кВт

кВт                                                   (130)

115 Коэффициент полезного действия двигателя, о. е.

(131)

116 Полезная мощность на валу двигателя, кВт

кВт                                                                                   (132)

117 Частота вращения ротора, об/мин

об/мин                                                                     (133)

118 Плотность обмотки статора, А/мм2

А/мм2   (134)

119 Линейная нагрузка статора, А/мм

А/мм                                                                            (135)

120 Произведение линейнойнагрузки статора на плотность обмотки статора, Вт/мм2

Вт/мм2   (136)

121 Ток в стержне клетки ротора, А

А                                                                    (137)

122 Плотность тока в стержне ротора, А/мм2

А/мм2   (138)

123 Ток в короткозамыкающем кольце ротора, А

А                                                                                         (139)

124 Плотность тока в короткозамыкающем кольце ротора, А/мм2

А/мм2   (140)

125 Масса обмоточной меди статора без изоляции, кг

кг                                     (141)

126 Масса стержней алюминиевой клетки ротора, кг

кг                                                               (142)

127 Масса короткозамыкающих колец клетки ротора, кг

кг                                                    (143)

128 Масса алюминиевой клетки ротора, кг

кг                                                                        (144)

129 Масса спинки сердечника ротора, кг

кг                                     (145)

130 Масса стали сердечника статора, кг

кг                                                                        (146)

131 Масса стали сердечника ротора, кг

кг                                                                       (147)

132 Суммарная масса электротехнической стали сердечников статора и ротора, кг

Gэл.стали=Gстатора+Gротора=223,81кг                                                            (148)

133 Ширина пакетов сердечника статора, мм

мм                                                                                       (149)

134 Ширина пакетов сердечника ротора, мм

мм                                                                                      (150)

135 Линейная нагрузка ротора, А/мм

А/м                                                                                     (151)

136 Удельная тепловая нагрузка от потерь в активной стали, отнесённая к кв.м внутренней поверхности статора, Вт/м2

1,87 Вт/м2

137 Удельная тепловая нагрузка от потерь в меди статора, к кв.м внутренней поверхности статора, Вт/м2

qt2=A1·j1·Ktp1·17,5=578,2

138 Удельная тепловая нагрузка от потерь в меди статора, отнесённая к кв.м поверхности катушки обмотки статора, Вт/м2

=69,65

139 Окружная скорость ротора, м/с

140 Превышение температуры в стали двигателя над температурой входящего воздуха, 0С

141Односторонняя толщина изоляции катушки статора по ширине паза, мм

- для m1≥2,

- для m1=1.

142 Перепад температуры в изоляции обмотки статора, 0С

143Превышение температуры лобовых частей обмотки статора над температурой входящего воздуха, 0С

144 Среднее превышение температуры меди обмотки статора над температурой наружного воздуха, 0С

145 Удельная тепловая нагрузка от потерь в активной стали, отнесённая к кв.м наружной поверхности ротора, Вт/м2

146 Удельная тепловая нагрузка от потерь в стержнях клетки ротора, отнесённая к кв.м наружной поверхности ротора, Вт/м2

147 Превышение температуры стержней ротора над температурой наружного воздуха в номинальном режиме, 0С

Необходимо проверять мощность на валу с учетом момента нагрузки и условий окружающей среды. Обычно когда температура уменьшается, мощность на валу увеличивается. Предварительный выбор двигателя/преобразователя на основе данных и расчетов. Выбор мощности двигателя: РДВ. > РНАГРУЗКИ, (кВт). Мощность двигателя должна быть больше мощности нагрузки.

P=((Q·H)/ηв )·Кз=37 кВт,

где Кз - коэффициент запаса

I1=Pн / 3Uф·cosφ·η=95

В результате проведенных расчетов был выбран оптимальный вариант модернизации - одновременно с увеличением длины сердечников статора и ротора на 40 мм - увеличено сечение меди элементарных проводников обмотки статора для первой и второй скоростей (1500 и 1000 об/мин).

Это решение позволило увеличить мощность двигателя на 13 %, снизить перегревы обмотки статора и повысить надежность работы двигателя и соответственно рудничного вагона 10ВС15.

Улучшаются энергетические показатели модернизированного двигателя (соs и кпд), то есть снижаются затраты потребителя при эксплуатации.

Рисунок 4 – Листы магнитопровода статора двигателя ДАТВ

Рисунок 5 – Ротор двигателя ДАТВ с латунными стержнями

Причем эти результаты будут достигнуты с минимальными затратами – при небольшом увеличении массы активных материалов, не увеличиваются затраты на производство, так как штампы листов статора и ротора не изменяются, не требует изменения оборудование и оснастка.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЕТОВ и Протоколов испытаний   ДАТВ-270-4/6/12

| N п/п | Наименование параметров | РАСЧЕТЫ 46 кВт 1000 об/мин-основYY |  |  |  | РАСЧЕТЫ 23 кВт 500 об/мин- |  | Результаты испыт |  | испыт № 1195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сред | № 1195 |  |
|  |  | Станд | Удлин +30 | + 70 | уд+об + 50 | Станд | уд+ обм | 46 кВт | 46 кВт | 23 кВт |
| 1. | Полезная мощность Р2 | 46 | 48 | 52 | 52кВт | 23 | 26 |  |  |  |
| 2. | Ток статора Iст, А | 31,1 | 32,5 | 33,5 | 30,5 | 11,77 | 11,6 |  |  |  |
| 3. | Скольжение s | 12,1 | 15,6 | 17,7 | 16,2 | 9,53 | 9,4 |  |  |  |
| 4 | Скорость двигателя | 879 | 844 | 823 | 838 | 452 | 453 |  |  |  |
| 5. | Ток холостого хода I0, | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 6,76 | 9,9 | 9,6 | 6,2 | 6,6 | 11,8 |
| 6 | Мощность хх Р0, Вт | 1,67 | 1,36 | 1,55 | 1,74 | 1,03 | 1,02 | 1,1 | 1,185 | 1,128 |
| 7 | Ток кор. замыкания |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 33,6 | 19,5 |
| 8. | Потери кз - Р кз, Вт |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,6 | 4,62 |
| 9 | соsпри Р2=Рн | 0,917 | 0,916 | 0,914 | 0,921 | 0,777 | 0,777 |  |  |  |
| 10 | Кпд, % | 81,59 | 81,50 | 81,3 | 82,0 | 83,3 | 81,59 |  |  |  |
| 11 | Масса стали статора | 172 | 186 | 204 | 194,9 | 171,7 | 194,9 |  |  |  |
| 12 | Масса стали ротора | 212 | 229 | 252,6 | 241 | 212 | 241 |  |  |  |
| 13 | Увеличение массы стали | 0 | + 31 | + 73 | + 52 | 0 | + 52 |  |  |  |
| 14 | Медь статора | 38,8 | 41,7 | 44,6 | 45,2 | 39,5 | 46,0 |  |  |  |
| 15 | Увеличение массы меди | 17,3 0+ | 17,8 +3,5 | 18,3 +7 | 17,8 +6,5 | 0 | +6,5 |  |  |  |
| 16. | Номин. момент | 500 | 520 | 534 | 594 | 558 | 552 |  |  |  |
| 17 | Число витков в пазу | 32/1,5 | 32/1,5 | 32/1,5 | 30/1,6 | 32/1,5 | 30/1,6 |  |  |  |
| 19 | Перегревы обмотки статора, С | 98 | 110 | 118 | 90 |  | 77 |  |  |  |
|  | Потери стали Рст | 1,1 | 1,65 | 0,92 | 1,1 | 0,72 | 0,72 |  |  |  |
|  | Подводимая мощность Р1,Вт | 50,9 | 52,3 | 57 | 56,5 | 25,3 | 25,4 |  |  |  |

Рисунок 6 – Схема переключения скоростей (полюсов) двигателя ДАТВ

Ещё одно предложение, повышающее существенно надежность работы рудничного вагона – это замена литой алюминиевой обмотки ротора на медную в конвейерном двухскоростном двигателе ДАКВ- 4/8 У5.

В результате выполнения расчетов асинхронного двигателя типа  ДАКВ-225 с медно-паянной клеткой ротора убедились, что многие его показатели улучшились по сравнению с двигателем с заливным алюминиевым ротором! Двигатели предназначены для работы в шахтах на конвейерных ус установках, в которых по условиям технологического процесса возможно образование взрывоопасных смесей газа или пара с воздухом.

В результате спроектированный двигатель будет иметь требуемую мощность и моменты, при работе в составе электропривода не будет перегреваться и, что важно, энергетические (кпд и соs) и экономические показатели на высоком уровне.

Преимущества медно-паянной обмотки ротора: улучшенные пусковые характеристики, возможность работы при более высоких нагрузках, возможность работы при более высоких температурах.

Также, одним из главных преимуществ, для предприятия-производителя двигателя при единичном производстве - с медной клеткой проще, быстрее и менее затратно (не тратить электроэнергию и время на разогрев печи и плавление алюминия, содержание высококлассного специалиста по заливке ротора, который большую часть рабочего времени будет не задействован, потребуется изготовление кокиля, могут возникнуть непроливы стержней ротора, для обнаружения которых требуется дополнительное дорогостоящее оборудование...)

Асинхронные конвейерные двигатели с короткозамкнутым ротором типа ДАКВ-225-4/8 У5 на напряжение 660 В и 1140 В: двухскоростной, взрывобезопасный (предназначен для работы в подземных выработках угольных шахт, опасных по газу и пыли с воздухом), частота переменного тока статора 50 Гц, соединение фаз обмотки статора - двойная звезда YY (2р=4) и треугольник  (2р=8), обмотка статора – всыпная, класс нагревостойкости изоляции Н, горизонтальный, высота оси вращения 225 мм.

Вместо заливки алюминием ротора предлагаются – медные стержни 5,622 (как на ВАСО) и короткозамыкающие кольца 3010 мм, необходимы также аксиальные каналы (10 шт. диаметром 30 мм на диаметре 170 мм). Соответственно поменяется лист ротора с сохранением остальных (габаритных) размеров ротора. Лопатки вентиляционные на роторе отсутствуют (как на ВАСО).

Но надо отметить, что решение задачи повышения надежности рудничного оборудования зависит не только от производства двигателей, которые, безусловно, должны быть оптимально спроектированы, изготовлены без нарушения технологии с высокой повторяемостью размеров и характеристик, но и во многом от их правильной эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены: общие сведения о рудничном электрооборудовании, основные требования к электрообо-рудованию шахт, описана работа, составлены  схемы управления шахтного самоходного вагона 10ВС15.

В расчетной части произведен расчет и выбор тягового двигателя для привода рудничного вагона, просчитаны различные варианты модернизации двигателя с целью повышения надежности и производительности работы шахтного самоходного вагона.

В результате сравнения различных вариантов расчета был выбран оптимальный, позволяющий увеличить мощность двигателя и снизить его нагревы, не прибегая к большим затратам при его производстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1https://rudgormashural.ru/produktsiya/vagony-shahtnye-samohodnye/vagon-shahtnyj-samohodnyj-10vs-15/

2http://se33.ru/explosion-proof-motors/20-explosion-proof-motors/376-datv.html

3https://www.velan.ru/about/articles/markirovka-vzryvozashchity-elektrooborudovaniya/

4 . Руководство по эксплуатации самоходного шахтного вагона. 540-00.00.0000 РЭ. ООО «УГМК Рудгормаш - Воронеж» Вагон шахтный самоходный 10ВС 15

5  Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 304

6 Белов, М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: учебник для студ. высш. учеб. заведений / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 576 с.

7 Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Испытания электрических машин. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

8 Вольдек, А. Электрические машины. Машины переменного тока / А. Вольдек. - СПб.: Питер, 2015. - 350 c.

9 Кацман.М.М. Справочник. Электрические машины. М: Академия, 2005

10 Копылов, И.П. Электрические машины: Учебник. В 2 т / И.П. Копылов. - М: Юрайт, 2018. - 674 c

11 Под ред. Копылов И.П.  Проектирование электрических машин. Учебник бакалавриата. В 2ч  М: Юрайт; 2018.

12 Токарев, Б.Ф. Электрические машины: Учебное пособие для вузов / Б.Ф. Токарев. - М.: Альянс, 2015. - 626 c.

13 Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / [М.П. Белов, О.И. Зементов, А.Е. Козярук и др.]; под ред. В.А. Новикова, Л.М. Чернигова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 368с.

14 Лыков, А.Н. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.Н. Лыков. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 423 с.

15 Терехов, В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. Учебник. М. Академия, 2005 г. 264 с.

16 Электротехнический справочник: В 4 т. /Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 1998, 2002.

17 Энергосберегающий асинхронный электропривод: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков; Под ред. И.Я. Браславского. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 256 с.