СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	9

1.1Принцип работы системы рулевого управления	9

1.2	Анализ существующих решений	12

1.3	Анализ требований к устройству	16

2	КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ	17

2.1	Структурная схема разрабатываемого устройства	17

2.2	Выбор комплектующих для устройства	18

2.3	Разработка программы и устройства	18

3	ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ	22

3.1	Анализ вредных и опасных факторов на рабочем месте инженера-электроника	22

3.2	Разработка средств защиты от воздействия выбранного ВиОПФ	24

3.3	Экологические требования к утилизации вычислительной и оргтехники	27

4	ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	27

4.1	Выполнение технико-экономической оценки разработанного методического указания	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ПРИЛОЖЕНИЯ	36

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается в том, что тренажеры с системой рулевого управления позволяют учащимся в короткие сроки приобрести навыки вождения. С помощью них водитель обучается правильной посадке в автомобиле, знакомится с расположением органов управления и учится ими правильно пользоваться. Они помогают проработать такие первоочередные приемы, как руление, переключение передач, торможение. Ориентирование на виртуальных догах, дозволит вам увереннее себя ощущать на настоящих дорогах. Занятия на тренажерах с системой рулевого управления способствуют выработке профессиональных навыков у обучающихся[1].

Вырабатываются такие навыки, как:

- Психомоторика;

- Глазомер;

- Внимательность;

- Эмоциональная устойчивость;

- Психофизиологические особенности.

Система рулевого управления — это комплекс механизмов, которые предоставляют возможностьчеловекууправлять поворотом  колёс в нужные стороны и управлять движением автомобильного средства. Вместе с тормозной системой существуетпорядок управления автомобилем. Конструктивные особенности напрямую воздействуют на управляемость автотранспортного средства. Тренажёр дает вам возможность обучиться вождению на автомобиле. Он полностью симулирует процесс вождения и всевозможныеавтомобильные случаи. Упражнятьсяли на тренажере, в первую очередь, это вопрос вашей безопасности. Изучив несколькоподобных уроков, человек начинает лучше понимать, что ждёт его на практике. Тренажёр - это современный метод обучения. Результативность его не подвергается критике. Безусловно, вы слышали, что все пилоты проходят подобное обязательное обучение. Ведь никто после теории сходу не посылаетлюдейвкосмос. Чем больше практики - тем меньше погрешностей в реальных условиях[3].

Тренажёр с системой рулевого управления поможет:

- Сэкономить время практических занятий, в среднем на 20%;

- Получить первоначальные навыки управления транспортным средством;

- Освоить органы управления автомобилем и не тратить на это время на практических занятиях;

- Эффективно отработать координацию;

- Научиться трогаться с места, отработать навыки разгона и торможения;

- Более успешно подготовиться к сдаче экзаменов в ГИБДД;

- Получить навыки вождения в экстремальных условиях;

- Исключены риски ДТП при обучении.

Таким образом, обучение на тренажёренамного быстрее способствует человеку отточить навыки вождения. В обучении ничего не может быть лишним! После успешной сдачи на права, вы поедете за рулем автомобиля самостоятельно. И на соседнем месте уже не будет высококлассного наставника в качества вашего руководителя.

## Теоретическая значимость предоставленного исследования заключается в том, что итоги исследовательской части могут быть использованы для разработки системы рулевого управления.Научная новизна приобретенных результатов значится в систематизации имеющейся актуальной информации по созданию и функционированию системы рулевого управления с целью выявления проблем и путей их решения. Приобретенныезнания могут быть использованы для последующеготеоретического исследования проблематики создания и функционирования системы рулевого управления, а так же в разработке практических разработок [5].

## Практическая значимость работы значится в том, что результаты исследовательской части могут быть использованы длясоставления рекомендаций по сборке системы и модернизирования системы рулевого управления. Применяться для обучающихся вождению и автолюбителей. В ходе написания диплома, был выявлен самый идеальный вариант для создания системы рулевого управления. С помощью предложенной технологии каждый желающий сумеет самостоятельно собрать систему рулевого управления на базе микроконтроллера [5].

## Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка системы рулевого управления. Для достижения установленной цели требуется решить ряд задач:

## - Исследовать и анализировать теоретические аспектыопределения «тренажер с системой рулевого управления»;

## - Разработать структурную схему устройства;

## - Подобрать наиболее подходящие комплектующие для разрабатываемого устройства;

## - Разработать программу и устройство [4].

## Объектом исследования является разработка устройства на базе микроконтроллера, предметом исследования является разработка системы рулевого управления.

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

  - Принцип работы системы рулевого управления

Выделяют три основных вида системы рулевого управления [9]:

- Реечный. Конструкция довольно элементарная и выделяетсяприличным КПД передачи вращающего момента руля. Основой является рулевая рейка с шестерней, шестерня устанавливается на вал и находится в сцеплении с рейкой.Вращая руль, рейка за счет шестеренки двигается в горизонтальном положении влево либо вправо. Тяги, закрепленные к рейке, так же двигаются в соответствии с поворотом руля, тем самым подавая усилия на колеса и поворачивая их по сторонам. Основные плюсы в самом строении, меньше тяг и шарниров, компактность, низкая цена обслуживания, надежность ипростота конструкции. Присутствуют и недостатки, редуктор подобного механизма сильновосприимчивый к неровностям на дороге, за счет чего каждый удар колеса посылается в руль;

- Червячный. Считается самым давним вариантом посреди имеющихся вариантов. Чаще всего находится на классических, российских автомобилях, а еще на машинах с повышенной проходимостью. Как правило, подвеска подобных автомобилей зависимая. От предыдущего варианта, червячный механизм различается присутствием червячного ролика, заместо шестерни, картера, а также рулевой сошки.В таком механизме управления «червяк» находится на нижней части рулевого вала и располагается в непрерывном сцеплении с роликом. За счет подобной конструкции вал проворачивается, подаваядвижение на колеса автомобиля. Основным преимуществомявляется передачанаибольшего усилия, лучшая маневренность машины, наименьшая передача удара колес на руль, а ещеразворот колес на большой угол, чего не могут остальные механизмы. Все же имеются и минусы, механизм сложный, а так же дорогое обслуживание. Вмеханизм входитмного соединений, которые изнашиваются и требуют замены;

- Винтовой. В отличие от двух предшествующихвариантов, механизм соединяется за счет гаек и шариков. Изностакового механизма небольшой, и детали изнашиваются крайне редко.Чаще всего винтообразный механизм используют для автобусов, грузовых автомобилей, и легковых автомобилях представительского класса. Винтообразныймеханизм функционирует так же, как и червячный, подавая момент прокручивания руля с помощью червячной передачи.

Система рулевого управленияосновывается на таких элементах, как:

- Руль — устройство в форме круга, с помощью которого можноподать транспортному средству курс направления. Еще в руль вставляют передние подушки безопасности, мультимедийные устройства,рециркуляции воздуха иаудио регуляторы. Рулевое колесо на автомобилиставят с 1984 года (в прошлых версиях автомобилей,рули заменяли рычагом). Работа руля может производитьсяразличными способами, гидравлически, на моделях с гидроусилителями и посредством электроники;

- Рулевая колонка– это механизм в виде вала, отвечающих передачувращающего момента от руля в рулевой механизм. Среди функций — устранение риска угона автотранспортного средства. На колонке жекрепятся демпфер,замок зажигания,механизмы управления светотехникой и стеклоочистителем,под-рулевой переключатель указателей поворота;

- Рулевой механизм (редуктор). Осуществляет несколько необходимыхзадач, таких как: увеличивает усилие, которое требуется приложить к рулю и возвращает его в нейтральное положение, подает усилие на привод;

- Рулевой привод. Необходим для подачи усилия от рулевого механизма к поворотным кулакам колес. Компоненты узла - рычаги, рулевые тяги и наконечники. Тяга выполняет роль связующей между рулем,колёсами и колонкой. С помощью неедействие на руль преобразуется в повороты колёс. Наконечник тяги (пыльник + подшипник + шаровой палец)отвечает за маневренность транспортного средства,правильный угол поворота ведущих колес;

- Датчик вращающего момента. С помощью него можно с точностью измерить крутящий момент;

- Усилитель. С помощью него можноуменьшить мышечное усилие водителя, передаваемое на колесо. Является факультативнымустройством рулевого управления в  легковом автомобиле. А в тракторах, грузовиках– является обязательнымэлементом.

  - Анализ существующих решений

На данный момент существует множество способов сборки системы рулевого управления на базе микроконтроллера[1]. Рассмотрим три наиболее популярных способа: Способ1 [10], способ 2 [6] и способ 3 [7].

1) Способ 1 представляет собой руль, собранный из сантехнических труб и фанеры, работающий на плате ADRUINOLeonardo. Для проектирования системы рулевого управления ему понадобились:

-Сантехнические трубы, уголки, зажимы для труб и тройники, саморезы, фанера. Цена – 3000 рублей;

- ПлатaADRUINOLeonardo. Цена – 600 рублей;

- Руль от автомобиля. Цена – 300 рублей;

- 3 потенциометр (1 многооборотный и 2 любых). Цена – 130 рублей;

- Шестерни с передаточным числом распечатанные на 3D принтере. Цена - 1400 рублей.

Итого: Конфигурация обходится в 5700 рублей.

Рисунок 1 – Сборка системы рулевого управления 1

Достоинства сборки:

-Внешний вид;

-Реалистичность руля.

Недостатки сборки:

- Цена.

2) Способ 2 подразумевает идею печатания деталей на 3D-принтере. В качестве ПО,был взят проект MMJoy, это бесплатное ПОдля не коммерческого использования, работает на чипах компании ATMEL к которому относится плата ADRUINOLeonardo. Для проектирования системы рулевого управления понадобились:

- Б/У «спортивный» руль от автомобиля. Цена - 400 рублей;

- Шпилька М12 х 1000, плюс куча болтиков, гаечек и шайб. Цена - 190 рублей;

- 2 Подшипника с внутренним диаметром 12мм. Цена - 100 рублей;

- 2 подшипника 626z 6 мм x 19 мм x 6 мм. Цена – 20 рублей;

- Б/У левый под рулевой переключатель от автомобиля. Цена 200 рублей;

- Печать деталей на 3D принтере. Цена – 2700

- ПлатaADRUINOLeonardo. Цена – 600 рублей.

Итого: Конфигурация обходится в 5720 рублей, но можно уложиться и в ощутимо меньшую сумму при использовании другого датчика или менее точной печати на 3D принтере.

Достоинства сборки:

- Внешний вид;

- Бесплатное ПО.

Недостатки программы:

- Цена 3D печати;

- ПО можно использовать только в не коммерческих целях;

- Ограниченные возможности функционала MMJoy.

Рисунок 2 - Сборка системы рулевого управления2

3) Способ 3 представляет собой руль,собранный на куске ламината, работающий на платах AdruinoLeonardo и AdruinoMicro. В качестве руля, автор использовал крышку от пластикового контейнера. Играть в авто-симуляторы на таком устройстве намного приятнее, чем на клавиатуре. Для проектирования системы рулевого управления понадобились:

- Кусок ламината. Цена – 100 рублей;

- ПлатaADRUINOLeonardo. Цена – 600 рублей;

- Джойстик. Цена – 300 рублей;

- 7 кнопок. Цена – 200 рублей;

- 1 потенциометр на 10 ком. Цена – 50 рублей;

- Крышка от пластикового контейнера. Цена - 40 рублей.

Итого: Конфигурация обходится в 1190 рублей.

Рисунок 3 – Сборка системы рулевого управления 3

Достоинства сборки:

- Минимальные габариты;

- Цена.

Недостатки сборки:

- Внешний вид.

  - Анализ требований к устройству

Система рулевого управления является механизмом, которое представляет собой комплекс узлов и механизмов, предназначенных для синхронизации расположения рулевого колеса (руля) и угла поворота управляемых колес.

Основными связующими узлами являются: устройство обработки определившихся с датчиков сигналов, датчики ускорения, устройство индикации.

Масса не должна превышать 2 килограмма. Габариты – 700×500×500 мм, рабочая температура -  0…+70С, время выработки 20 т. часов, время работы во включенном состоянии 3 часа.

## Рассмотрев все предложенные варианты, было принято решение взять за основу свой способ. Для проектирования мне понадобились:

- Плата ADRUINOProMicro. Цена – 500 рублей;

- ЭнкодерFreescale 5V – 200 рублей;

- Потенциометр 10k. Цена – 130 рублей;

- ЭнкодерDC 5-24 В 360/600 P / R. Цена – 500 рублей;

- Кнопка-концевик – 700 рублей;

- Сан-тех трубы. Цена - 1000 рублей

- Труборез. Цена – 800 рублей.

Итого: Конфигурация обходится в 3830 рублей

Достоинства сборки:

- Энкодер находится прямо в оси руля;

- Педали-потенциометры;

- Функция калибровки;

- Сброс позиции руля кнопкой;

- Цена.

Недостатки сборки:

- При покупке дешевого энкодера, значение нужно выставлять максимально точное.

Рисунок 4 - Сборка системы рулевого управления

- КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

  - Структурная схема разрабатываемого устройства

## Картинка 5 – структурнаясхема устройства

  - Выбор комплектующих для разрабатываемого устройства

- Плата ADRUINO Pro Micro;

Была выбрана плата Adruinopromicro, так как она может эмулировать клавиатуру, мышь или игровой манипулятор и определятся в системе как  HID-устройство.

- ЭнкодерFreescale 5V;

-Потенциометр 10k;

- ЭнкодерDC 5-24 В 360/600 P / R;

- Кнопка-концевик;

-Сантехнические трубы

  - Разработка программы и устройства

## Рассмотрев все предложенные варианты, было принято решение взять за основу свою разработку. Для проектирования системы необходимо выполнить следующие действия:

## - Сборка руля:

## 1) Режем сан-тех трубы при помощи трубореза;

## 2) Свариваем трубы при помощи сварочного аппарата или горелки;

## 3) Подставку  руля свариваем немного под углом, для того, чтобы можно было крепить ее к столу;

## 4) В качестве штока руля используем 12 мм алюминиевую трубку;

## 5) Для того, чтобы согнуть руль, нагреваем трубку горелкой и сгибаем ее об любой округлый предмет (В качестве лекало подойдет ведро). Диаметр по внешнему краю руля – 35 см, длина пол оборота руля составит 55 см;

## 6) Надеваем поверх руля, оплетку или заматываем изолентой;

## 7) Крепим руль на шток, предварительно просверлив в руле крепежное отверстие;

## 8) Отмеряем нужную длину штока и разрезаем при помощи трубного резака;

## 9) Свариваем и крепим все части руля;

## 10) При помощи клея, крепим диск и датчик энкодера;

## 11) Довод руля делаем при помощи веревки и вырезанного кольца из под велокамеры.

## - Сборка ручника:

## 1) Режем сан-тех трубы при помощи трубореза;

## 2) Свариваем трубы при помощи сварочного аппарата или горелки;

## 3) Фиксируем все детали с помощью болтов;

## 4) Припаиваем и фиксируем кнопку.

## - Сборка педалей:

## 1) Режем сан-тех трубы при помощи трубореза;

## 2) Свариваем трубы при помощи сварочного аппарата или горелки;

## 3) Вставляем в потенциометры трубки;

## 4) В качестве подставки для педалей используем пластмассовую доску;

## 5) К потенциометрам крепим уголки;

## 6) Сверлим в доске дырки и крепим на них трубки, для надежности заливаем супер клеем;

## 7) Крепим уголки к доске;

## 8) Вставляем в нижние трубки по болту, которые будут служить ограничителем для педалей;

## 9) Возвратный механизм делаем с помощью вырезанного кольца из велокамеры. Крепим его на болты к трубам, и с помощью отверстий к доске.

## -Подключение к компьютеру:

## 1) Припаиваем все элементы к плате с помощью кабелей и проводов;

## 2) Подключаем плату к компьютеру и загружаем прошивку[Прошивка представлена в приложении А];

## 3) В программе ADRUINO выбираем плату ADRUINOMicro и порт, на котором она находится;

## 4) Проверяем на работоспособность.

- Отладка:

1) Поставить DEBUG 1, загружаем прошивку;

2) Открыть монитор порта;

3) Нажимать на педали, рычаги, кнопки. Смотреть на значения, должны меняться;

4) Если значения меняются правильно, поставить DEBUG 0, и загружаем прошивку.

- Калибровка:

1) Установить руль и педали в минимальное положение;

2) Зажать кнопу на D3;

3) Подключить питание;

4) Подождать пару секунд;

5) Отпустить кнопку на D3;

6) Вжать педали в пол, держать;

7) Повернуть руль вбок на свой угол, держать;

8) Кликнуть по кнопке;

9) Можно отпускать рули и педали.

- Сброс позиции руля:

1) Во время работы кликнуть по кнопке на D3, таким образом, позиция руля сбрасывается в 0.

## 5) Открываем стандартные свойства Windows игровых устройств;

## 6) Если все работает, можно тренироваться;

## 7) В игре настраиваем руль и педали как любой контроллер.

Достоинства сборки:

- Энкодер находится прямо в оси руля;

- Педали-потенциометры;

- Функция калибровки;

- Сброс позиции руля кнопкой;

- Цена.

Недостатки сборки:

- При покупке дешевогоэнкодера, значение нужно выставлять максимально точное.

Картинка 6 - Сборка системы рулевого управления

- ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

## 3.1 Анализ вредных и опасных факторов на рабочем месте инженера-электроника

Опасные и вредоносные производственные моменты по природе происхождения различают такие группы как: [7]

– психофизиологические;

– физические;

– биологические.

– химические;

В помещениях на инженера-программиста могут отрицательно влиять следующие физиологические такие факторы, как:

– Пониженная и повышенная температура воздуха;

– Высокий уровень пыли;

– Повышенное излучение;

– Низкая и высокая влажность воздуха;

– Низкая освещенность на рабочем месте;

– Высокий уровень шума;

– Повышенный уровень электромагнитных излучений;

Химически опасными факторами являются такие факторы как: частицы, создающиеся во время ионизации воздуха из за

компьютеров.К психологически вредоносным факторам, воздействующим на человека в процессе его рабочего дня относятся такие факторы как:

–эмоциональные перегрузки;

–умственная усталость;

–перенапряжение глаз.

Инженерно-технические мероприятия, нацеленные на смену устаревших и внедрение новейших технологических процессов и оборудования, а так же для предотвращения негативных для человека факторов. Многообещающими направлениями тут являются: электро-механизация и регулирование производственных процессов.

Опасные и вредные производственные факторы можно разделить на такие группы как:

– психофизиологические;

–физические;

–химические;

–биологические.

В помещении на инженера-программиста отрицательно вляюттакие факторы как:

– низкая освещенность трудового места;

–низкая или высокая температура воздуха;

–запыленность воздуха;

– высокий уровеньшума;

– высокий уровень ионизирующего излучения;

–Низкая или высокая влажность воздуха;

–Высокий уровень электромагнитных полей;

–Высокий уровень статического электричества;

Химически-опасными факторами, являются активные частицы, возникающие в результате ионизации воздуха при работе компьютера.

Психологически-вредными факторами, являются:

–Напряжение глаз;

–Эмоциональные перегрузки;

–Умственное перенапряжение.

Инженерно технические мероприятия, созданныедля замены старых и  для внедрения новейшего оборудования, направленных на оздоровлениеи исключение неблагоприятных условий для трудящихся.

Необходимыми направлениями являются:

- Дистанционное управление процессов;

- Автоматизация;

- Механизация.

Санитарно-гигиенические процедуры ориентированы на создание безопасных условий труда. К ним относятся:

- Соблюдение гигиенических условий среди повышенной угрозы;

- Гигиеническая стандартизация;

- Контролирование состояния воздушной среды;

- Воздействия ядов (аварийные ситуации, ремонтные работы);

- Использование средств защиты и вентиляция.

Лечебнопрофилактические мероприятия нужны для оздоровления рабочих. К таким мероприятиям относятся:

- Кварцевание рабочего места;

- Медицинские осмотры;

- Организация здорового питания;

- Дыхательная гимнастика.

Утилизация и переработка средств вычислительной техники необходима по трем причинам:

- Вычислительная техника изготавливается с применением металлов, в том числе драгоценных;

- Некоторые компоненты благополучно перерабатываются и применяются в изготовлении повторно. А это — экономия ресурсов;

- Защита окружающей среды.

К средствам вычислительной техники относятся:

- Персональные компьютеры;

- ноутбуки.

Совместно с ними требуется утилизировать периферийные устройства: мыши,сканеры, принтеры, клавиатуры, агрегаты кормления и т.д. Утилизация компьютеров и оргтехники включает последующие этапы:

- Утилизация;

- Расчет цены драгметаллов;

- Формирование акта промышленной экспертизы;

- Предоставление акта об утилизации для бухгалтерского учета и снятия с баланса.

В качестве заключения сделаны выводы, что утилизация –является необходимой процедурой для производства и предотвращения использования устаревших технологий, заботы об окружающей среде иизношенности технологического оборудования. Утилизировать оргтехнику в Пермском крае можно по ссылке[12]

Разработка средств защиты от воздействия, выбранного ВиОПФ

## - Средства регулирования воздушной среды производственных помещений и трудовых мест: локализации вредоносных факторов, устройства для обслуживания величины барометрического давления, вентиляции и очищения воздуха, кондиционирования воздуха, отопления,дезодорации воздуха и сигнализации.

## -  Средства регулирования освещенности помещений и рабочих мест: источники света, осветительные приборы,светозащитные устройства и светофильтры.

## - Средства защиты от удара электрическим током: устройства автоматического отключения, оградительные устройства, устройства защитного заземления и зануления, защитные устройства, знаки безопасности, устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения, устройства дистанционного управления.

## - Средства защиты от высокого уровня статического электричества:нейтрализаторы, увлажняющие устройства,анти электростатические вещества, экранизирующие устройства изаземляющие устройства.

## - Средство защиты противнизких или высоких температур оборудования:изолирующие устройства,оградительные устройства,устройства автоматического контроля и сигнализации иустройства дистанционного управления.

## - Средства защиты от высоких или низких температур воздуха: устройства дистанционного управления, устройства для обогрева и охлаждения, оградительные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации иизолирующие устройства.

## - Средства защиты от влияния механических факторов: тормозные устройства,устройства дистанционного управлениязнаки безопасности, устройства автоматического контроля сигнализации,оградительные устройстваи предохранительные устройства.

## - Средства защиты от влияния химических факторов:герметизирующие устройства, устройства для вентиляции и очистки воздуха,устройства для удаления токсичных веществ, оградительные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, устройства дистанционного управления и знаки безопасности.

## - Средства защиты от влияния биологических факторов:устройства для вентиляции и отчистки воздуха, стерилизации, дератизации, оградительные устройства, герметизирующие устройства,дезинсекции, оборудование и препараты для дезинфекции.

  - Экологические требования к утилизации вычислительной и оргтехники

Перечень техники, подлежащей непременной утилизации по причиневероятной опасности, содержится в приказе Министерства природных ресурсов, а также в Постановлении Правительства РФ № 818. В него входят:

- Принтеры и картриджи для них и др;

- Бытовые приборы;

- Компьютеры;

- Мониторы;

- Сканеры;

- Люминесцентные лампы;

- Медицинская техника;

- Аккумуляторы;

- Ксероксы.

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 4.1 Расчет затрат на разработку программы для микроконтроллера

Затраты на разработку программы для микроконтроллера рассчитываются по следующей формуле:

| ЗРПР=ЗФОТР+ЗОВФ+ЗЭВМ+ЗСПП+ЗХОН+РН, | (1) |
| --- | --- |

где ЗФОТР – общий фонд оплаты труда разработчиков программы,

ЗОВФ – начисления на заработную плату разработчиков программы во внебюджетные фонды,

ЗЭВМ – затраты, связанные с эксплуатацией техники,

ЗСПП – затраты на специальные программные продукты, необходимые для разработки программы для микроконтроллера,

ЗХОН – затраты на хозяйственно-операционные нужды (бумага, литература, носители информации и т.п.),

РН – накладные расходы (РН= 30% от ЗФОТР).

При разработке программы для микроконтроллера общее время разработки составило 1 месяца.

Фонд оплаты труда за время работы над программой для микроконтроллера:

| ЗФОТР=j=1mOPj∙TРПРj∙1+kД1+kУ, | (2) |
| --- | --- |

где OPj – оклад j-го разработчика. В разработке участвовал 1 человек, его оклад составляет 20000 руб.,

TРПРj – общее время работы над программой в месяцах, ТРПР = 1,

kД – коэффициент дополнительной зарплаты, kД = 20% = 0,2,

kУ – районный коэффициент, kУ = 0,15.

Таким образом,

ЗФОТР=20000∙1∙1+0,2∙1+0,15= 27 600руб.

Страховой взнос во внебюджетные фонды складываются из взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страховые взносы складываются из обязательного пенсионного страхования (ОПС), отчислений в фонд социального страхования и отчислений в фонд обязательного медицинского страхования.

Значения всех используемых ставок приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения ставок страховых взносов

| № | Наименование внебюджетного фонда | Размер ставок, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пенсионный фонд | 22 |
| 2 | Фонд социального страхования | 2,9 |
| 3 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 |
|  | Итого: | 30 |

Сумма начислений на заработную плату во внебюджетные фонды составляет:

| ЗОВФ=0,3∙ЗФОТР, | (3) |
| --- | --- |

ЗОВФ=0,3∙27 600=8 280 руб.

Затраты, связанные с использованием вычислительной и оргтехники:

| ЗЭВМ=ТМРПР∙kГ∙n∙СМ-Ч | (4) |
| --- | --- |

где kГ – коэффициент готовности ЭВМ, kГ = 0,95,

n – количество единиц техники, равно 1,

CМ-Ч – себестоимость машино–часа, CМ-Ч = 10 руб.,

ТМРПР – машинное время работы над программой, равно 1 мес.

Перевод рабочего времени в часы осуществляется по формуле:

| Тчас=Тмес∙ЧРД∙Тсм∙Ксм, | (5) |
| --- | --- |

где Тчас – рабочее время, ч,

Тмес – рабочее время, мес, (Тмес = 2),

ЧРД – число рабочих дней, (ЧРД = 22),

Тсм – продолжительность рабочей смены, (Тсм = 8 ч),

Ксм – количество рабочих смен, (Ксм = 1).

Таким образом, время на разработку программы для микроконтроллера с использованием ЭВМ составляет:

Тчас=2∙22∙8∙1=352 часа,

ЗЭВМ=352∙0,95∙1∙10=3344 руб.

Затраты на специальные программные продукты, необходимые для разработки программы для микроконтроллера рассчитываются по формуле:

| ЗСПП=p=1nЦp | (6) |
| --- | --- |

где Цρ – цена ρ-го специального программного продукта.

Перечень программных продуктов специального назначения приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Программные продукты специального назначения

| № | Название разрабатываемого устройства | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среда разработки Arduino IDE | 0 |
| 2 | EasyEDA | 0 |
|  | Итого: | 0 |

Использованные программные продукты бесплатны, поэтому:

ЗСПП=0 руб.

Затраты на хозяйственно–организационные нужды приведены в таблице 3 и вычисляются по формуле:

| ЗХОН=τ=1nЦτ∙Кτ, | (7) |
| --- | --- |

где Цτ – цена τ–го товара, руб.,

Кτ – количество τ–го товара.

Таблица 3 –  Затраты на хозяйственно–организационные нужды

| Наименование | Цена за единицу (руб.) | Кол-во (шт.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| USB–флеш–накопитель | 600 | 1 | 600 |
| Бумага | 0,5 | 140 | 70 |
| Итого: |  |  | 670 |

ЗХОН=600∙1+0,5∙140=670 руб.

Накладные расходы:

| РН=ЗФОТР∙kНР, | (8) |
| --- | --- |

РН=27600∙0,3=8280 руб.

Таким образом, затраты на разработку программы для микроконтроллера рассчитанные по формуле 1 составят:

ЗРПР=27600+8280+3344+0+670+8280=48174 руб.

4.2 Расчет затрат на внедрение программы для микроконтроллера

Затраты на внедрение программы для микроконтроллера (ЗВПР) рассчитываются по формуле:

| ЗВПР=ЗМ+ЗКТС∙1+kтун+ЗПО+ЗФОТВ+ЗОФВ+ЗЭВМ+Рком+РН, | (9) |
| --- | --- |

где ЗМ – затраты на приобретение материалов, руб.,

ЗКТС – затраты на приобретение комплекса технических средств, руб.,

ЗПО – затраты на приобретение программного обеспечения (включают стоимость разработанной программы, а также других существующих ПП, необходимых для функционирования системы), руб.,

ЗФОТВ – затраты на оплату труда работников, занятых внедрением проекта, руб.,

ЗОФВ – страховой взнос во внебюджетные фонды с заработной платы работников, занятых внедрением проекта, руб.,

3ЭВМ – затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ при внедрении проектного решения, руб.,

Рком – командировочные расходы, руб.,

РН – накладные расходы, руб.,

kтун – коэффициент транспортирования, установки и наладки комплекса технических средств, определяется действующими нормативами организации, а также спецификой конкретного проекта.

Затраты на приобретение материалов (ЗМ) приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Затраты на приобретение материалов

- Плата ADRUINOProMicro. Цена – 500 рублей;

-Потенциометр 10k. Цена – 130 рублей;

- ЭнкодерDC 5-24 В 360/600 P / R. Цена – 500 рублей;

- Кнопка-концевик – 700 рублей;

- Сантехнические трубы. Цена - 1000 рублей

- Труборез. Цена – 800 рублей.

Итого: Конфигурация обходится в 3630 рублей

## Стоимость проекта: Денежные вложения в проект:

- Комплектующие - 3330 рублей

- Инструменты – 1000 рублей

| Наименование | Цена за единицу (руб.) | Кол-во (шт.) |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата ADRUINOProMicro | 500 | 1 |  | 500 |
| Потенциометр 10k | 130 | 1 |  | 130 |
| ЭнкодерDC 5-24 В 360/600 P / R | 500 | 1 |  | 500 |
| Кнопка-концевик | 700 | 1 |  | 700 |
| Сантехнические трубы | 100 | 11 |  | 1100 |
| Труборез | 800 | 1 |  | 800 |
| Итого: |  |  | 3730 |  |

Дополнительного приобретения компьютеров или других КТС не требуется, следовательно, ЗКТС = 0.

Затраты на приобретение программного обеспечения в данном случае равны затратам на разработку и составляют ЗПО = 87823 руб.

Внедрением занят один системный инженер с окладом 15000 руб. Время внедрения – 0,2 месяца. По формуле рассчитываем затраты на оплату труда и страховой взнос во внебюджетные фонды.

ЗФОТВ=15000∙0,2=3000 руб.

ЗОВФ=3000∙0,3=900 руб.

Затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ при внедрении проектного решения составят:

ЗЭВМ=0,2∙22∙8∙10=352 руб.

Командировочные расходы при внедрении программы для микроконтроллера не планируются, следовательно, Рком = 0.

Так как коэффициент накладных расходов по данным организации составляет kНР = 0,3, то величина накладных расходов равна 352 руб.

Суммарные затраты на внедрение составят:

ЗВПР=2481+0+48174+3000+900+352+0+352=55259 руб.

3.3 Расчет эксплуатационных текущих затрат по программе для микроконтроллера

Годовые затраты на обработку результатов до внедрения разработанной программы для микроконтроллера рассчитываются по формуле:

| С1=ЗП1+ОТВН1+ЗЭВМ1+Мз1+НР1, | (10) |
| --- | --- |

где ЗП1 – затраты на оплату труда сотрудника на выполнение функций до внедрения проектного решения,

ОТВН1 – страховой взнос во внебюджетные фонды,

ЗЭВМ1 – затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ,

Мз1 – годовые материальные затраты на сопровождение программы для микроконтроллера составляют 1500 руб.,

НР1 – накладные расходы.

Временные затраты работы сотрудника в месяцах рассчитываются по формуле:

| Т1мес=Т1часЧрд∙Чрч, | (11) |
| --- | --- |

где Т1мес, T1час – время, затрачиваемое сотрудником на обработку результатов, в месяцах и часах соответственно (Т1час = 564 часов),

Чрд – число рабочих дней в месяц,

Чрч – число рабочих часов в день.

Т1мес=56422∙8=3,2 мес,

Тогда затраты на оплату труда сотрудника составят:

| ЗП1=Ос∙Т1мес∙1+kД∙1+kУ, | (12) |
| --- | --- |

где Ос – оклад сотрудника (оклад составляет 15000 руб.),

ЗП1=15000∙3,2∙1+0,2∙1+0,15=66240 руб.

Страховой взнос до внедрения вычисляют по формуле:

| ОТВН1=ЗП1∙0,3, | (13) |
| --- | --- |

ОТВН1=66240∙0,3=19872 руб.

Рассчитываем затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ до внедрения по формуле:

| ЗЭВМ1=Т1час∙СМ-Ч, | (14) |
| --- | --- |

ЗЭВМ1=564∙10=5640 руб.

Подставив соответствующие значения в формулу 10, получим:

С1=66240+19872+5640+1500=93252 руб.

Годовые затраты на эксплуатацию системы после внедрения программы для микроконтроллера рассчитываются аналогично по формуле:

| С2=ЗП2+ОТВН2+ЗЭВМ2+Мз2+НР2, | (15) |
| --- | --- |

где 3П2 – затраты на оплату труда сотрудника после внедрения,

ОТВН2 – страховой взнос во внебюджетные фонды,

ЗЭВМ2 – затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ после внедрения,

Мз2 – материальные затраты, годовые материальные затраты на сопровождение программы для микроконтроллера составляют 2000 руб.,

НР2 – накладные расходы.

Временные затраты работы сотрудника в месяцах:

| Т2мес=Т2часЧрд∙Чрч, | (16) |
| --- | --- |

где Т2мес, Т2час – время, затрачиваемое сотрудником на обработку результатов, в месяцах и часах соответственно (Т2час = 300 часов),

Чрд – число рабочих дней в месяц,

Чрч – число рабочих часов в день.

Т2мес=30022∙8=1,70 мес.

Тогда затраты на оплату труда сотрудника:

| ЗП2=Ос∙Т2мес∙1+kД∙1+kУ, | (17) |
| --- | --- |

где Ос – оклад сотрудника (оклад составляет 15000 руб.)

ЗП2=15000∙1,70∙1+0,2∙1+0,15=35190 руб.

Страховой взнос после внедрения вычисляются по формуле:

| ОТВН2=ЗП2∙0,3, | (18) |
| --- | --- |

ОТВН2=35190∙0,3=10557 руб.

Рассчитываем затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ после внедрения по формуле:

| ЗЭВМ2=Т2час∙СМ-Ч, | (19) |
| --- | --- |

ЗЭВМ2=300∙10=3000 руб.

Подставив соответствующие значения в формулу, получим:

С2=35190+10557+3000+2000=50747 руб.

Таким образом, текущие затраты на содержание системы до внедрения разработанной программы для микроконтроллера составляют 93252 руб., после внедрения 50747 руб.

3.4 Расчет экономической целесообразности разработки и внедрения информационных технологий

Для разрабатываемого проекта расчет экономической эффективности производится исходя из следующих условий:

- годовые текущие затраты до внедрения автоматизированной системы, С1 = 93252 руб.,

- годовые текущие затраты после внедрения системы, С2 = 50747 руб.,

- горизонт расчета принимается исходя из срока использования разработки, Т = Тн = 2 годам,

- шаг расчета равен одному году, t = 1 году,

- капитальные вложения равны затратам на создание системы, К =55259 руб.,

- норма дисконта равна норме дохода на капитал, Е = 12%.

Ожидаемая условно-годовая экономия от внедрения системы рассчитывается по формуле:

| Эуг=С1-С2+Эi, | (20) |
| --- | --- |

где Эуг – ожидаемая условно-годовая экономия, руб.,

С1 – годовые текущие затраты до внедрения автоматизированной системы, руб.,

С2 – годовые текущие затраты после внедрения системы, руб.,

Эi – ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов, руб.

Так как основным фактором, по которому производится расчет экономической эффективности от внедрения программы для микроконтроллера, является уменьшение времени обработки результатов тестирования и дополнительный эффект не учитывается, то ∑Э𝑖= 0.

Подставив вычисленные выше значения в формулу, получим:

Эуг=93252-50747=42505 руб.

где Эуг – ожидаемая условно–годовая экономия, руб.

Величина ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения ИС рассчитывается по формуле:

| Эг=Эуг-К∙Ен, | (21) |
| --- | --- |

где Эг – ожидаемый годовой экономический эффект, руб.,

Эуг – ожидаемая условно-годовая экономия, руб.,

К – капитальные вложения (равны затратам на создание ИС), руб.,

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений.

Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений определяется по формуле:

| Ен=1Тн, | (22) |
| --- | --- |

где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет.

Подставив вычисленные выше значения в формулу, получим:

Эг=42505-55259∙0,5=14875,5 руб.

Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений составляет:

| Ер=ЭугК, | (23) |
| --- | --- |

где Ер – расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений,

Эуг – ожидаемая условно–годовая экономия, руб.,

К – капитальные вложения на создание системы, руб.

Подставив вычисленные выше значения в формулу, получим:

Ер=4250555259=0,77

Расчетный срок окупаемости капитальных вложений составляет:

| Тр=1Ер, | (24) |
| --- | --- |

где Ер – коэффициент экономической эффективности капитальных вложений.

Подставив вычисленные выше значения в формулу, получим:

Тр=10,83=1,3 год.

Срок окупаемости без дисконтирования 1,3 год.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:

| ЧДД=t-1ТPt-Зt∙11+Et-K, | (25) |
| --- | --- |

где Рt – ожидаемые результаты от внедрения предложенной ИС, руб.,

Зt – ожидаемые затраты (капитальные и текущие) на создание и эксплуатацию ИС, руб.,

Эt = (Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге расчета,

К – капитальные вложения,

t – номер шага расчета (t = l,2),

Т – горизонт расчета,

Е – постоянная норма дисконта, 12%.

Эt = (Рt – Зt) = Эуг = 77605 руб. В том случае, если текущие затраты (Зt) на весь срок использования разработки равны 0.

t = 1,2 год, т.к. предполагается, что результат от внедрения предложенной ИС будет с текущего года внедрения ИС.

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является эффективным (при данной норме дисконта).

Тогда суммарный чистый дисконтированный доход за весь горизонт расчета равен:

| ЧДД=Э1∙11+Е+Э2∙11+Е2, | (26) |
| --- | --- |

ЧДД=425051+0,12+425051+0,122-55259=16577 руб.

Положительное значение чистого дисконтированного дохода, ЧДД>0, свидетельствует о том, что инвестирование целесообразно и данная ИС может приносить прибыль в установленном объеме.

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений и определяется по формуле:

| ИД=1Кt-1ТPt-Зt∙11+Et, | (27) |
| --- | --- |

где К – величина капиталовложений или стоимость инвестиций.

ИД=7183655259=1,3

Инвестиции считаются эффективными, если индекс доходности выше единицы, ИД>1, следовательно, инвестиции в данную ИС, эффективны.

Внутренняя норма доходности (ВНД):

приЕ1→ЧДД1>0

Е2→ЧДД2<0

| ВНД=Е1+ЧДД1ЧДД1-ЧДД2∙Е2-Е1, | (28) |
| --- | --- |

приЕ1→ЧДД1>0

Е2→ЧДД2>0

| ВНД=Е1+ЧДД1ЧДД1+ЧДД2∙Е2-Е1 | (29) |
| --- | --- |

Е1=0,11

ЧДД1=425051+0,11+425051+0,112-55259=17532 руб.

Е1=0,13

ЧДД2=425051+0,13+425051+0,132-55259=15644 руб.

| Е1→ЧДД1>0 | Е2→ЧДД2>0 |
| --- | --- |

ВНД=0,10+1753217532+15644∙0,13-0,10=0,12.

Таким образом, норма дисконта должна быть в пределах 10% – 13%.

Показатели экономической целесообразности разработки и внедрения программы для микроконтроллера сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Показатели экономической целесообразности разработки и внедрения программы для микроконтроллера

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Затраты на разработку и внедрение РУ, руб. | 55254 |
| Ожидаемая экономия от внедрения РУ, руб. | 42505 |
| Чистый дисконтированный доход, руб. | 16577 |
| Индекс доходности | 1,5 |
| Внутренняя норма доходности | 0,11 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 1,6 |
| Срок морального старения, года | 2 |
| Себестоимость устройства | 3730 |

Произведенные расчеты свидетельствуют, что внедрение, разработанной в ВКР программы для микроконтроллера, позволит сократить временные затраты на обработку результатов тестирования, что приведет к сокращению годовых текущих затрат на 42505 рублей

Опираясь на оценку экономической эффективности можно сделать вывод о том, что разработка и внедрение предлагаемой программы для микроконтроллера является экономически обоснованной и целесообразной.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании итогов проделанного исследования можно сделать вывод,чтоцельдипломнойработыдостигнута. Былсозданмакет,посредствамимеющихсякомпонентовиматериалов,которыйспособенподключаться к компьютеру.Конечно,интерфейсможномодернизироватьиулучшатьвзависимостиотпоставленныхзадачразработчикомилизаказчиком.Аименно,менятькомпоненты,таккакиспользуемыевпредоставленномисследовании,былибольшенацеленына демонстрацию,нежелинакакую-либодругуюзадачу.Былаузученаисконструирована основная платформа, потенциал которой ограничен исключительнофантазиямииспособностямиинженеровпроектировщиков.

Входедипломнойработыбылиизученымножествоинтерфейсов,программипрограммируемыхплатформ. Аименно,былиполучены навыки в пониманиипроцесса сборки,правильномподключениикомпонентовдругкдругу,пониманиюназначенияиспособностейпрограммируемойплатформыArduino(назначениеконтактов,начальныйуровеньпрограммирования,перекодировка информации передачаеечерезComпорт).Такжеизучениюподверглисьпрограммысопутствующиепередачиинформации,такиекакArduinoSMSиTerminal1.9b.

Разработаннаяконструкцияявляетсяосновой,способнойприниматьмножествомодификацийи модернизаций,разнообразнымипутями,чтобыудовлетворить прихотям заказчика,приэтомнеобязательноиспользовать элементы и программы, представленные в данной работе, таккаксуществуетмножестворазновидностейикаждыйможетвыбратьто,чтонеобходимо конкретного для его задачи, при этом главная идея сохраняется.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

# 1 Система рулевого управления. - URL:https://pro-sensys.com/info/articles/obzornye-stati/sistema-rulevogo-upravleniya/

2Как, и из чего состоят авто рули - URL: https://autokadabra.ru/shouts/52595/

3 История появления авто рулей- URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_руль/

4 Руль для персонального компьютера своими руками - URL: https://alexgyver.ru/gyverwheel/

5 Руль для персонального компьютера своими руками с обратной связью - URL:http://steeringwheel.aggress.ru/index.php?fl=electro

6 Игровой руль на ADRUINO с напечатаной механикой - URL: https://3dtoday.ru/blogs/hockey/gaming-steering-wheel-for-arduino-with-printed-mechanics/

- Игровой руль для компьютера своими руками https://zen.yandex.ru/media/id/5d5ff446998ed600ad85b50c/igrovoi-rul-dlia-kompiutera-svoimi-rukami-5fc637546129f611a59a40418

8 Самодельный руль для ПК - URL:https://forum.simracing.su/topic/3315-samodelnyy-rul-v-protsesse-izgotovleniya/

9 Устройство, виды и принцип работы системы рулевого управления- URL:https://gogermetik.com/ustrojstvo-vidy-i-princip-raboty-rulevogo.html

10 Руль на Adruino: https://vk.com/@onlyhub-samodelnyi-rul-na-arduino

11 Программа для системы рулевого управления URL: https://github.com/AlexGyver/GyverWheel#%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8

12 Утилизация Орг-техники в Перми http://progress.perm.ru/?yclid=3134109924198219594

ПРИЛОЖЕНИЕ А

#define ENC_TYPE 1    // тип энкодера, 0 или 1

#defineINV_WHEEL 1   // инверсия руля

// пины

#define ENC_A 5       // пинэнкодера

#define ENC_B 6       // пинэнкодера

#define POT_THR A0    // педальгаза

#define POT_BR A1     // педальтормоза

#define BUTT_BR 4     // кнопкаручника

#define BUTT_CAL 3    // кнопкакалибровки

volatileintencCounter = 0;

volatileboolean state0, lastState, turnFlag;

intthrottleMin, throttleMax, brakeMin, brakeMax, wheelMax;

uint32_t timer;

#include <EEPROM.h>

#include "HID-Project.h"

void setup() {

pinMode(BUTT_BR, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUTT_CAL, INPUT_PULLUP);

setupTmr();

debug();

calibration();

EEPROM.get(0, throttleMin);

EEPROM.get(2, brakeMin);

EEPROM.get(4, throttleMax);

EEPROM.get(6, brakeMax);

EEPROM.get(8, wheelMax);

Gamepad.begin();

//Serial.begin(9600);

}

void loop() {

gamepadTick();

// принажатиикнопкикалибровкискидываемпозициюруляв 0

if (!digitalRead(BUTT_CAL)) {

encCounter = 0;

}

}

voidencTick() {

state0 = digitalRead(ENC_A);

if (state0 != lastState) {

#if (ENC_TYPE == 1)

turnFlag = !turnFlag;

if (turnFlag)

encCounter += (digitalRead(ENC_B) != lastState) ? -1 : 1;

#else

encCounter += (digitalRead(ENC_B) != lastState) ? -1 : 1;

#endif

lastState = state0;

}

}

voidgamepadTick() {

if (millis() - timer > 10) {

timer = millis();

int wheel;

if (INV_WHEEL) wheel = constrain(-encCounter, -wheelMax, wheelMax);

else wheel = constrain(encCounter, -wheelMax, wheelMax);

wheel = map(wheel, -wheelMax, wheelMax, -32768, 32767);

Gamepad.xAxis(wheel);

intthr, br;

thr = map(analogRead(POT_THR), throttleMin, throttleMax, -128, 127);

thr = constrain(thr, -128, 127);

Gamepad.zAxis(thr);

br = map(analogRead(POT_BR), brakeMin, brakeMax, -128, 127);

br = constrain(br, -128, 127);

Gamepad.rzAxis(br);

if (!digitalRead(BUTT_BR)) Gamepad.press(1);

elseGamepad.release(1);

Gamepad.write();

}

}

// калибровка

void calibration() {

if (!digitalRead(BUTT_CAL)) {     // нажатакнопка

while (!digitalRead(BUTT_CAL)); // покакнопкаудерживается

Serial.begin(9600);

delay(100);

Serial.print(F("Calibration start"));

encCounter = 0;

intzeroTHR = analogRead(POT_THR);

intzeroBR = analogRead(POT_BR);

intmaxTHR, maxBR, maxWHEEL;

EEPROM.put(0, zeroTHR);

EEPROM.put(2, zeroBR);

delay(100);                     // дебаунс

while (true) {                  // крутимся

if (!digitalRead(BUTT_CAL)) break;

maxTHR = analogRead(POT_THR);

maxBR = analogRead(POT_BR);

Serial.println(encCounter);

}

EEPROM.put(4, maxTHR);

EEPROM.put(6, maxBR);

EEPROM.put(8, abs(encCounter));

Serial.println(F("Calibration end"));

Serial.print(F("Wheel: "));

Serial.println(abs(encCounter));

Serial.print(F("Throat: "));

Serial.print(zeroTHR);

Serial.print(" - ");

Serial.println(maxTHR);

Serial.print(F("Brake: "));

Serial.print(zeroBR);

Serial.print(" - ");

Serial.println(maxBR);

Serial.println();

}

Serial.end();

delay(3000);  // задержка чтобы кнопку отпустить

}

// дебаг

void debug() {

#if (DEBUG == 1)

Serial.begin(9600);

uint32_t timer;

while (true) {

encTick();

if (millis() - timer > 100) {

timer = millis();

Serial.print(encCounter);

Serial.print("\t");

Serial.print(analogRead(POT_THR));

Serial.print("\t");

Serial.print(analogRead(POT_BR));

Serial.print("\t");

Serial.print(!digitalRead(BUTT_BR));

Serial.print("\t");

Serial.println(!digitalRead(BUTT_CAL));

}

}

Serial.end();

#endif

}

// опрос энкодера в прерывании

ISR(TIMER3_COMPA_vect) {

encTick();

}

// ставим таймер 3, канал А, период 0.5 мс. Для опроса энкодера

voidsetupTmr() {

TCCR3B = 0b00001001;

TIMSK3 = 0b00000010;

OCR3AH = highByte(15999 / 2);

OCR3AL = lowByte(15999 / 2);

}